| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΝΙΩΝ | ΕΡΓΟ: | ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΟΨΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ |
| --- | --- | --- |
|  | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : | 124.390,24 € |
|  | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΦΠΑ: | 153.000,00 € |

#### ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

- ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

  - Αντικείμενο του παρόντος Τιμολογίου είναι ο καθορισμός των τιμών μονάδος με τις οποίες θα εκτελεσθεί το έργο, όπως προδιαγράφεται στα λοιπά τεύχη δημοπράτησης που ορίζονται στη διακήρυξη.

  - Στις τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου, που αναφέρονται σε μονάδες περαιωμένης εργασίας και που ισχύουν ενιαία για όλες τις εργασίες που θα εκτελεσθούν στην περιοχή του υπόψη έργου, ανεξάρτητα από την θέση αυτών περιλαμβάνονται:

1.2.1	   Όλες οι απαιτούμενες δαπάνες για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών του έργου που αναφέρεται στην επικεφαλίδα, σύμφωνα με τους όρους του παρόντος, των τευχών και σχεδίων της μελέτης και των υπολοίπων τευχών Δημοπράτησης του έργου.

    - ‘’Κάθε δαπάνη‘’ γενικά, έστω και αν δεν κατονομάζεται ρητά αλλά είναι απαραίτητη για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της μονάδας κάθε εργασίας. Καμία αξίωση ή διαμφισβήτηση δεν μπορεί να θεμελιωθεί που να έχει σχέση με το είδος και την απόδοση των μηχανημάτων, την ειδικότητα και τον αριθμό του εργατοτεχνικού προσωπικού, όπως και την δυνατότητα χρησιμοποίησης ή όχι μηχανικών μέσων.

  - Σύμφωνα με τα παραπάνω, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, μνημονεύονται (για απλή διευκρίνιση του όρου ‘’κάθε δαπάνη‘’) οι παρακάτω δαπάνες που περιλαμβάνονται στο περιεχόμενο των τιμών του παρόντος Τιμολογίου.

    - Οι δαπάνες των κάθε είδους επιβαρύνσεων στα υλικά από φόρους, δασμούς, ειδικούς φόρους κ.λπ. [ πλην Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.).  Ρητά καθορίζεται ότι σε κάθε τιμή μονάδας περιλαμβάνονται οι δασμοί και λοιποί φόροι, κρατήσεις, τέλη εισφοράς και δικαιώματα για προμήθειες εξοπλισμού και εφοδίων γενικά του έργου. Κατά συνέπεια και σύμφωνα με τις διατάξεις της Τελωνειακής Νομοθεσίας δεν παρέχεται ουσιαστικά στην Υπηρεσία, που θα εποπτεύσει την εκτέλεση του έργου, ή σε άλλη Υπηρεσία, η δυνατότητα να εγκρίνει χορήγηση οποιασδήποτε βεβαίωσης για την παροχή οποιασδήποτε ατέλειας ή απαλλαγής από τους δασμούς και τους υπόλοιπους φόρους, εισφορές και δικαιώματα στα υλικά και είδη εξοπλισμού του έργου, ούτε στους ενδιαφερόμενους δικαίωμα να ζητήσουν χορήγηση τέτοιας ατέλειας ή απαλλαγής έμμεσα ή άμεσα. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τα τέλη διοδίων των κάθε είδους μεταφορικών μέσων.

    - Οι δαπάνες προμήθειας και μεταφοράς στους τόπους ενσωμάτωσης ή και αποθήκευσης φύλαξης, επεξεργασίας και προσέγγισης όλων ανεξάρτητα των υλικών, κυρίων και βοηθητικών ενσωματωμένων και μη, που είναι αναγκαία για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών με όλες τις απαιτούμενες φορτοεκφορτώσεις, χαμένους χρόνους μεταφορικών μέσων και τις κάθε είδους μετακινήσεις μέχρι και την πλήρη ενσωμάτωση (ή/και χρήση τους) ή/και μεταφοράς, σύμφωνα με τα παραπάνω, των περισσευμάτων ή/και άχρηστων υλικών στους κατάλληλους χώρους απόρριψης, λαμβανομένων υπόψη των οποιωνδήποτε περιβαλλοντικών περιορισμών που θα ισχύουν σύμφωνα με την ΕΣΥ και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης.

    - Οι δαπάνες μισθών, ημερομισθίων, υπερωριών, ασφαλίσεις (στο Ι.Κ.Α., ασφαλιστικές εταιρίες, άλλους ημεδαπούς ή/και αλλοδαπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς κ.λπ. κατά περίπτωση, όπως απαιτείται) κ.λ.π. δώρων εορτών, επιδόματος αδείας κ.λπ. κάθε είδους επιστημονικού και διευθύνοντος του έργου προσωπικού, του ειδικευμένου ή όχι προσωπικού των γραφείων, εργοταξίων, μηχανημάτων, συνεργείων κ.λπ. ημεδαπού ή αλλοδαπού εργαζομένου στον τόπο του έργου ή αλλού (εντός και εκτός της Ελλάδος).

    - Οι δαπάνες για την κινητοποίηση του Αναδόχου της εξεύρεσης (ενοικίαση ή αγορά), κατασκευή, οργάνωση, διαρρύθμιση κ.λπ. των εργοταξιακών χώρων, τις εγκαταστάσεις σε αυτούς, τις παροχές νερού, ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφώνου και λοιπών ευκολιών, τις σχετικές συνδέσεις, την εγκατάσταση γραφείων Αναδόχου, σύμφωνα με τους Όρους Δημοπράτησης.

    - Οι δαπάνες λειτουργίας όλων των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και ευκολιών, καθώς και οι δαπάνες απομάκρυνσης των εγκαταστάσεων αυτών μετά την περαίωση του έργου και η αποκατάσταση του χώρου σε βαθμό αποδεκτό από την Υπηρεσία και σύμφωνα με τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους.

1.3.6   Οι κάθε είδους δαπάνες για την εγκατάσταση, εξοπλισμό και λειτουργία εργοταξιακού εργαστηρίου, τη μεταφορά των δοκιμίων και την εκτέλεση ελέγχων και δοκιμών είτε στο εργαστήριο του αναδόχου είτε σε άλλο εγκεκριμένο ή κρατικό εργαστήριο, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στους όρους δημοπράτησης.

    - Οι δαπάνες πλήρους εγκατάστασης και λειτουργίας της μονάδας παραγωγής προκατασκευασμένων στοιχείων στο εργοτάξιο ή αλλού, περιλαμβανομένων των δαπανών εξασφάλισης του αναγκαίου χώρου, κατασκευής κτιριακών και λοιπών έργων, εξοπλισμού, υλικών, μηχανημάτων, εργασίας, βοηθητικών έργων, λειτουργίας των εγκαταστάσεων, μετά των δαπανών φορτοεκφορτώσεων και μεταφορών των προκατασκευασμένων στοιχείων μέχρι τη θέση της τελικής ενσωμάτωσής τους στο έργο, περιλαμβανομένων επίσης των δαπανών απομάκρυνσης των εγκαταστάσεων μετά το πέρας των εργασιών και αποκατάστασης του χώρου σε βαθμό αποδεκτό από την Υπηρεσία και σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς και λοιπούς συμβατικούς  όρους (ανεξάρτητα αν οι εγκαταστάσεις αυτές έχουν γίνει σε χώρο ιδιοκτησίας του Δημοσίου ή σε ιδιωτικούς χώρους που ήθελε μισθώσει ο Ανάδοχος για τους οποίους έχει τυχόν δοθεί προσωρινή άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας για την κατασκευή των έργων της παρούσας σύμβασης).

1.3.8   Οι δαπάνες για κάθε είδους ασφαλίσεις εργαζόμενου προσωπικού, μεταφορών, μεταφορικών μέσων, μηχανημάτων, εγκαταστάσεων κλπ. καθώς και όλες οι άλλες ασφαλίσεις, που αναφέρονται ιδιαίτερα στους όρους δημοπράτησης του έργου.

    - Οι δαπάνες ασφάλειας του εργοταξίου και πρόληψης ατυχημάτων εργαζομένων ή τρίτων, ή δαπανών πρόληψης βλαβών σε πράγματα (κινητά ή ακίνητα) τρίτων.

    - Οι δαπάνες  ποιοτικού ελέγχου όπως αυτός προσδιορίζεται στα άλλα τεύχη δημοπράτησης. Επισημαίνεται ότι στις δαπάνες του ποιοτικού ελέγχου, χωρίς ιδιαίτερη αμοιβή του Αναδόχου, περιλαμβάνονται και τα κάθε είδους «δοκιμαστικά τμήματα» (μετρήσεις, δοκιμές, αξία υλικών, χρήση μηχανημάτων,  εργασία, κ.λπ.)

    - Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόμισης και λειτουργίας των μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, που απαιτούνται για την εκτέλεση του έργου, μέσα στις οποίες περιλαμβάνονται τα μισθώματα, η μεταφορά, η συναρμολόγηση, η αποθήκευση, η φύλαξη και η ασφάλιση αυτών, η επιβάρυνση λόγω απόσβεσης, η επισκευή, η συντήρηση, η άμεση αποκατάσταση (όπου επιβάλλεται η χρήση τους για την διατήρηση του χρονοδιαγράμματος), οι ημεραργίες για οποιαδήποτε αιτία, η κάθε είδους σταλιά τους εφόσον δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του κυρίου του έργου η απομάκρυνση αυτών μαζί με την τυχόν απαιτούμενη διάλυση μετά το τέλος των εργασιών, οι άγονες μετακινήσεις, τα απαιτούμενα καύσιμα, λιπαντικά, ανταλλακτικά κ.λπ.

Τα παραπάνω ισχύουν τόσο για τα μηχανήματα που θα χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση των έργων, όσο και για τυχόν άλλα που θα ευρίσκονται επί τόπου των έργων έτοιμα για λειτουργία (έστω και αν δεν χρησιμοποιούνται) για την αντικατάσταση άλλων μηχανημάτων σε περίπτωση βλάβης ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία .

    - Οι δαπάνες παραγωγής, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς στη θέση ενσωμάτωσης, με τις τυχόν προσωρινές αποθέσεις και πλάγιες μεταφορές, κάθε είδους υλικών λατομείων, ορυχείων κλπ. πλην των περιπτώσεων, που η μεταφορά πληρώνεται ιδιαίτερα και αναφέρεται ρητά στα οικεία άρθρα του παρόντος, μαζί με την εργασία πλύσεως ή εμπλουτισμού, που τυχόν θα απαιτηθεί για την πλήρη παραγωγή των υλικών, ώστε να ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές υλικών και κατασκευών, λαμβανομένων υπόψη των οποιωνδήποτε περιβαλλοντικών περιορισμών, που ισχύουν σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης.

1.3.13.      Οι δαπάνες από επιβεβλημένες καθυστερήσεις, μειωμένες αποδόσεις και μετακινήσεις μηχανημάτων και προσωπικού, που είναι πιθανόν να προκύψουν από τυχόν εμπόδια στο χώρο του έργου (όπως αρχαιολογικά ευρήματα, μη παράδοση περιορισμένης έκτασης περιοχών του έργου, που απαλλοτριώθηκαν, δίκτυα Ο.Κ.Ω. κλπ.), από πιθανές παρεμβάσεις, που θα προβάλλουν οι αρμόδιοι για αυτά τα εμπόδια φορείς (ΥΠ.ΠΟ. Δ.Ε.Η, κλπ.), από την ανάγκη κατασκευής του έργου κατά φάσεις λόγω των παραπάνω εμποδίων, από τις αναγκαίες μετρήσεις (τοπογραφικές, γεωτεχνικές κ.α.), ελέγχους και λοιπές υποχρεώσεις του αναδόχου, όπως αυτές προβλέπονται από το σύνολο των συμβατικών τευχών είτε αυτές αποζημιώνονται ιδιαίτερα είτε είναι ανηγμένες στα Γ.Ε. ή σε άλλα άρθρα του τιμολογίου καθώς και λόγω των δυσχερειών, που θα προκύψουν από την εξασφάλιση της κυκλοφορίας (πεζών, οχημάτων και λοιπών μέσων μετακίνησης του κοινού γενικά) ή ακόμα και από προσωρινές περιοδικές ή και μόνιμες αλλαγές των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην ευρύτερη περιοχή του έργου από οποιαδήποτε αιτία (π.χ. εορτές, βλάβες σε άλλα έργα κλπ.).

    - Οι δαπάνες πρόσθετων εργασιών και λήψης συμπληρωματικών μέτρων ασφάλειας για τη μη παρακώλυση της ομαλής κυκλοφορίας πεζών, οχημάτων και λοιπών μέσων διακίνησης του κοινού γενικά στην περιοχή των έργων και στις γειτνιάζοντες και επηρεαζόμενες περιοχές απ’ αυτά.

    - Οι κάθε είδους δαπάνες τοπογραφήσεων, πασσαλώσεων, αναπασσαλώσεων, πύκνωσης τριγωνομετρικού και πολυγωνομετρικού δικτύου και εγκατάστασης των χωροσταθμικών αφετηριών (REPERS) που απαιτούνται για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών, εκτός αν αλλιώς ορίζεται στην Ε.Σ.Υ., οι δαπάνες για τη σύνταξη μελετών εφαρμογής, κατασκευαστικών σχεδίων και μελετών συναρμογής με τις συνθήκες κατασκευής για την ακριβή εκτέλεση του έργου, οι δαπάνες ανίχνευσης, εντοπισμού καθώς και οι σχετικές μελέτες αντιμετώπισης των εμποδίων που θα συναντηθούν στο χώρο εκτέλεσης του έργου, όπως θεμέλια, υδάτινοι ορίζοντες, δίκτυα Οργανισμών Κοινής Ωφελείας (Ο.Κ.Ω) σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην Τ.Σ.Υ. και γενικότερα στα τεύχη δημοπράτησης του έργου και για όλα τα έργα, που κατασκευάζονται στα πλαίσια της παρούσας σύμβασης. Οι δαπάνες σύνταξης και παραγωγής Μητρώου Έργου, Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας του Έργου (ΣΑΥ-ΦΑΥ).

    - Οι δαπάνες λήψης στοιχείων κάθε είδους για τις ανάγκες του έργου, όπως υπαρχόντων τεχνικών έργων και λοιπών εγκαταστάσεων που θα παρουσιαστούν στο χώρο του έργου, η λήψη επιμετρητικών στοιχείων από κοινού με τον Επιβλέποντα Μηχανικό και η σύνταξη (από τον Ανάδοχο) των επιμετρητικών σχεδίων και των επιμετρήσεων που θα υποβληθούν  για αρμόδιο έλεγχο. Επίσης η επαλήθευση των στοιχείων εδάφους με επί τόπου μετρήσεις και η παράδοση των στοιχείων του εδάφους, σε ψηφιακή μορφή, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα τεύχη δημοπράτησης.

    - Η δαπάνη σύνταξης των πινάκων αναπτυγμάτων οπλισμού και των καταλόγων οπλισμού οι οποίοι θα πρέπει να υποβάλλονται έγκαιρα για έλεγχο στην Υπηρεσία,  η δαπάνη προσαρμογής των στοιχείων της μελέτης στις επί τόπου συνθήκες (προσαρμογή λεπτομερειών) και η δαπάνη σύνταξης κατασκευαστικών σχεδίων με την ένδειξη ‘’όπως κατασκευάσθηκε’’.

    - Οι δαπάνες σύνταξης σχεδίων κ.λπ. των εντοπιζομένων με τις διερευνητικές τομές ή κατά την εκτέλεση εργασιών δικτύων Ο.Κ.Ω., ή άλλων έργων και εμποδίων, καθώς εφόσον αυτό ρητά προβλέπεται στα συμβατικά τεύχη και οι εργασίες που αφορούν τους Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας ή άλλους συναρμοδίους φορείς, εκτός αν αναφέρονται διαφορετικά στα άρθρα του Τιμολογίου.

    - Οι δαπάνες των κάθε είδους αντλήσεων , για την αντιμετώπιση όλων των επιφανειακών, υπογείων και πηγαίων νερών, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά στα άρθρα του Τιμολογίου.

    - Η τοποθέτηση ενημερωτικών πινακίδων με τα βασικά στοιχεία του έργου, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας, καθώς και η εκτύπωση πληροφοριακού υλικού, για το κοινό, με ενημερωτικά στοιχεία ως προς το έργο σύμφωνα με τα τεύχη δημοπράτησης.

    - Οι δαπάνες διατήρησης, κατά την περίοδο της κατασκευής, του χώρου του έργου καθαρού και απαλλαγμένου από ξένα προς το έργο αντικείμενα, προϊόντα εκσκαφών κ.λ.π. και η απόδοση, μετά το τέλος των εργασιών, του χώρου καθαρού και ελεύθερου από οποιεσδήποτε κατασκευές και εμπόδια  σύμφωνα με τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους.

    - Οι δαπάνες για  χρήση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας,  κατοχυρωμένων μεθόδων, ευρεσιτεχνικών εφευρέσεων κ.λπ. με οποιονδήποτε τρόπο, για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών.

    - Οι δαπάνες για τη δημιουργία, οιωνδήποτε προσβάσεων και προσπελάσεων στα διάφορα τμήματα του έργου, για την κατασκευή των δαπέδων εργασίας και γενικά για κάθε βοηθητική κατασκευή που θα απαιτηθεί σε οποιοδήποτε στάδιο εργασιών, περιλαμβανομένων των δαπανών τήρησης των περιβαλλοντικών όρων και των δαπανών για την αποξήλωση και απομάκρυνσή τους καθώς και την περιβαλλοντική αποκατάσταση του χώρου (προσβάσεων, προσπελάσεων, δαπέδων εργασίας κ.λ.π.) εκτός εάν υπάρχει έγγραφη αποδοχή της Υπηρεσίας για διατήρησή τους .

    - Οι δαπάνες πρόληψης και αποκατάστασης κάθε είδους ζημιάς και αποζημίωσης κάθε είδους βλάβης ή μη συνήθους φθοράς που θα προκληθούν κατά την κατασκευή του έργου (περιλαμβανομένης της μεταφοράς υλικών) και θα οφείλονται σε αμέλεια, απρονοησία, μη τήρηση των συμβατικών όρων, των υποδείξεων της Υπηρεσίας, των νομικών διατάξεων και γενικότερα σε υπαιτιότητα του Αναδόχου.

    - Οι δαπάνες διάθεσης γραφείων και λοιπών ευκολιών  στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ και στους λοιπούς όρους δημοπράτησης

    - Οι δαπάνες εξασφάλισης αναγκαίων χώρων για την εναπόθεση των εργαλείων, μηχανημάτων κ.λπ.

    - Οι δαπάνες έκδοσης αδειών για λογαριασμό του κυρίου του έργου, κάθε είδους εργασιών από τις αρμόδιες Δημόσιες Επιχειρήσεις, Πολεοδομία ή και τους Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας (Δ.Ε.Κ.Ο. ή Ο.Κ.Ω.) εκτός αν περιγράφεται διαφορετικά στα τεύχη δημοπράτησης.

    - Οι δαπάνες για την εξασφάλιση της συνεχούς λειτουργίας όσων δικτύων των Ο.Κ.Ω. διέρχονται εγκάρσια από το εύρος κατάληψης της οδού ή επηρεάζονται τοπικά από τον τρόπο εκτέλεσης του έργου, καθώς και οι δαπάνες για άρση τυχόν προβλημάτων από την εκτέλεση των εργασιών, την αποκλειστική ευθύνη των οποίων θα φέρει, τόσο αστικά όσο και ποινικά και μέχρι περαίωσης των εργασιών, ο Ανάδοχος του έργου.

    - Οι δαπάνες μίσθωσης ή προσωρινής εξασφάλισης εδαφικής λωρίδας, κατασκευής, σήμανσης και συντήρησης των κάθε είδους εργοταξιακών οδών που απαιτούνται για την έντεχνη και ασφαλή εκτέλεση του έργου, οι δαπάνες εντοπισμού και εξεύρεσης αναγκαίων χώρων και εξασφάλισης σχετικών αδειών για την εναπόθεση προϊόντων ορυγμάτων, προϊόντων κατεδαφίσεων και πλεοναζόντων υλικών γενικότερα, οι δαπάνες εξασφάλισης των οδών προσπέλασής τους καθώς και οι δαπάνες για την τελική τους διαμόρφωση μετά την περαίωση των εργασιών, σύμφωνα και με τους λοιπούς όρους δημοπράτησης.

    - Οι δαπάνες των ειδικών μελετών, που προβλέπονται στις τεχνικές προδιαγραφές, όπως μελέτες σύνθεσης σκυροδεμάτων και ασφαλτομιγμάτων, μελέτες ευστάθειας ικριωμάτων, μελέτες εξυγίανσης εδάφους κλπ. όπως προβλέπεται στα τεύχη δημοπράτησης.

    - Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος από την εγκατάσταση του Αναδόχου στο έργο μέχρι και την παραλαβή του έργου, τα οποία προβλέπονται στις σχετικές μελέτες, στους περιβαλλοντικούς όρους, και ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρονται στα τεύχη δημοπράτησης.

    - Γενικά όλες οι υπόλοιπες ειδικές δαπάνες που βαρύνουν τον Ανάδοχο όπως αυτές αναφέρονται στους υπόλοιπους Όρους Δημοπράτησης του έργου.

1.4	    Στις τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου δεν περιλαμβάνονται το Όφελος (Ο.Ε.) και τα Γενικά Έξοδα του αναδόχου (Γ.Ε.), τα οποία αφορούν στα πάσης φύσεως βάρη, κρατήσεις ή υποχρεώσεις του, όπως δαπάνες επιστασίας, σήμανσης εργοταξίων, φόρων, δασμών, ασφαλίστρων, τελών χαρτοσήμου, συμβολαίων, συμφωνητικών, αποδείξεων, τόκων κεφαλαίων κίνησης, εγγυητικών επιστολών και λοιπών εγγυήσεων, διοικητικών εξόδων, λειτουργίας γραφείων κ.λ.π. και γενικά τα επισφαλή έξοδα.

Το ποσό για Γενικά Έξοδα (Γ.Ε.) και Όφελος του αναδόχου (Ο.Ε.), ανέρχεται συνολικά σε ποσοστό, δέκα οκτώ τοις εκατό (18%) ή είκοσι οκτώ τοις εκατό (28%) σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, του προϋπολογισμού των εργασιών, όπως αυτός προκύπτει βάσει των τιμών του Τιμολογίου Προσφοράς του αναδόχου.

1.5	  Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α) των λογαριασμών του αναδόχου επιβαρύνει τον Κύριο του Έργου.

- ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΡΟΠΟΥ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ.

  - ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

    - Η επιμέτρηση των εργασιών γίνεται είτε βάσει των σχεδίων των εγκεκριμένων μελετών είτε βάσει μετρήσεων και των συντασσόμενων με τη βοήθειά τους επιμετρητικών σχεδίων και πινάκων, λαμβανομένων υπόψη των έγγραφων εντολών της Υπηρεσίας και των τυχόν οριζομένων ανοχών.

    - Η Υπηρεσία δικαιούται να ελέγξει το σύνολο ή μέρος του Έργου, κατά την κρίση της, προκειμένου να επιβεβαιώσει την ορθότητα των επιμετρητικών στοιχείων που υποβάλει ο Ανάδοχος. Ο Ανάδοχος υποχρεούται με δική του δαπάνη να διαθέσει τον απαιτούμενο εξοπλισμό και προσωπικό για την υποστήριξη της Υπηρεσίας στην διεξαγωγή του εν λόγω ελέγχου.

    - Η πληρωμή των εργασιών γίνεται βάσει της πραγματικής ποσότητας κάθε εργασίας, επιμετρούμενης ως ανωτέρω με κατάλληλη μονάδα μέτρησης, επί την τιμή μονάδας της εργασίας, όπως αυτή καθορίζεται στο παρόν Περιγραφικό Τιμολόγιο.

    - Ειδικότερα για κάθε εργασία, ο τρόπος και η μονάδα επιμέτρησης, καθώς και ο τρόπος πληρωμής καθορίζονται στις αντίστοιχες παραγράφους των παρακάτω ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ και των επί μέρους εργασιών του παρόντος Τιμολογίου.

    - Αν το περιεχόμενο ένός επιμέρους άρθρου του παρόντος Τιμολογίου, που αναφέρεται σε μια τιμή μονάδας, ορίζει ότι η εν λόγω τιμή αποτελεί πλήρη αποζημίωση για την ολοκλήρωση των εργασιών του συγκεκριμένου άρθρου, τότε οι ίδιες επιμέρους εργασίες δεν θα επιμετρώνται ούτε θα πληρώνονται στο πλαίσιο κανενός άλλου άρθρου που εμφανίζεται στο Τιμολόγιο.

    - Στη περίπτωση οποιασδήποτε διαφωνίας με τον (συνοπτικό) πίνακα τιμών, υπερισχύουν οι όροι του παρόντος.

  - ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

2.2.1 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Κατάταξη εδαφών ως προς την εκσκαψιμότητα

- Ως ‘’χαλαρά εδάφη’’ χαρακτηρίζονται οι φυτικές γαίες, η ιλύς, η τύρφη και λοιπά εδάφη που έχουν προέλθει από επιχωματώσεις με ανομοιογενή υλικά.

- Ως ‘’γαίες και ημίβραχος’’ χαρακτηρίζονται τα αργιλικά, αργιλοαμμώδη ή αμμοχαλικώδη υλικά, καθώς και μίγματα αυτών, οι μάργες, τα μετρίως τσιμεντωμένα (cemented) αμμοχάλικα, ο μαλακός, κατακερματισμένος ή αποσαθρωμένος βράχος, και γενικά τα εδάφη που μπορούν να εκσκαφθούν αποτελεσματικά με συνήθη εκσκαπτικά μηχανήματα (εκσκαφείς ή προωθητές), χωρίς να είναι απαραίτητη η χρήση εκρηκτικών υλών ή κρουστικού εξοπλισμού.

- Ως ‘’βράχος’’ χαρακτηρίζεται το συμπαγές πέτρωμα που δεν μπορεί να εκσκαφθεί εάν δεν χαλαρωθεί προηγουμένως με εκρηκτικές ύλες, διογκωτικά υλικά ή κρουστικό εξοπλισμό (λ.χ. αερόσφυρες ή υδραυλικές σφύρες). Στην κατηγορία του ‘’βράχου’’ περιλαμβάνονται και μεμονωμένοι ογκόλιθοι μεγέθους πάνω από 0,50 m3.

- Ως ‘’σκληρά γρανιτικά’’ και ‘’κροκαλοπαγή’’ χαρακτηρίζονται οι συμπαγείς σκληροί βραχώδεις σχηματισμοί από πυριγενή πετρώματα και οι ισχυρώς τσιμεντωμένες κροκάλες ή αμμοχάλικα, θλιπτικής αντοχής μεγαλύτερης των 150 MPa. Η εκσκαφή των σχηματισμών αυτών είναι δυσχερής (δεν αναμοχλέυονται με το ripper των προωθητών ισχύος 300 ΗΡ, η δε απόδοση των υδραυλικών σφυρών είναι μειωμένη)

2.2.2 ΕΙΔΗ ΚΙΓΚΑΛΕΡΙΑΣ

Τα κυριότερα είδη κιγκαλερίας, τα οποία ο Ανάδοχος υποχρεούται (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά) να προμηθευτεί και να τα παραδώσει τοποθετημένα και έτοιμα προς λειτουργία είναι τα ακόλουθα:

- Χειρολαβές

- Πλήρες ζεύγος χειρολαβών για στρεπτά ξύλινα θυρόφυλλα (μέσα-έξω) με τις ανάλογες ειδικές πλάκες στερέωσης (μέσα-έξω) με ενσωματωμένο ειδικό σύστημα κλειδώματος και ένδειξη κατάληψης (πράσινο-κόκκινο), όπου απαιτείται.

- Πλήρες ζεύγος χειρολαβών για στρεπτά ξύλινα θυρόφυλλα (μέσα-έξω) με τις ανάλογες ειδικές πλάκες στερέωσης (μέσα-έξω), με μηχανισμό ρύθμισης χειρολαβών και ενσωματωμένη οπή για κύλινδρο κλειδαριάς ασφαλείας.

- Χειρολαβή (γρυλόχερο) για στρεπτό παράθυρο με την ανάλογη πλάκα στερέωσης (μέσα), με μηχανισμό ρύθμισης χειρολαβής και αντίκρισμα στο πλαίσιο ή στο άλλο φύλλο (δίφυλλο παράθυρο).

- Κλειδαριές και κύλινδροι

- Κλειδαριές (χωνευτές ή εξωτερικές) και κύλινδροι ασφαλείας

- Κύλινδροι κεντρικού κλειδώματος

- Κλειδαριά ασφαλείας, χαλύβδινη, γαλβανισμένη και χωνευτή για θύρες πυρασφάλειας

- Ράβδοι (μπάρες) πανικού για θύρες πυρασφάλειας στις εξόδους κινδύνου

- Χωνευτός, χαλύβδινος (μπρούτζινος ή γαλβανισμένος) σύρτης με βραχίονα (ντίζα) που ασφαλίζει επάνω - κάτω μέσα σε διπλά αντίστοιχα αντικρίσματα (πλαίσιο - φύλλο και φύλλο - δάπεδο).

- Μηχανισμοί επαναφοράς θυρών

- Μηχανισμός επαναφοράς στην κλειστή θέση με χρονική καθυστέρηση στρεπτής θύρας χωρίς απαιτήσεις πυρασφάλειας, στο άνω μέρος της θύρας.

- Μηχανισμός επαναφοράς όπως παραπάνω αλλά με απαιτήσεις πυρασφάλειας.

- Μηχανισμός επαναφοράς θύρας επιδαπέδιος, με χρονική καθυστέρηση

- Πλάκα στο κάτω μέρος θύρας για προστασία από κτυπήματα ποδιών κτλ.

- Χωνευτές χειρολαβές για συρόμενα κουφώματα μπρούτζινες ή ανοξείδωτες ή χαλύβδινες ή πλαστικές με κλειδαριά ασφαλείας.

- Αναστολείς (stoppers)

- Αναστολείς θύρας - δαπέδου

- Αναστολείς θύρας - τοίχου

- Αναστολείς φύλλων ερμαρίου

- Αναστολείς συγκράτησης εξώφυλλων παραθύρων

- Πλάκες στήριξης, ροζέτες κτλ

- Σύρτες οριζόντιας ή κατακόρυφης λειτουργίας

- Μηχανισμοί σκιασμού (ρολοπετάσματα, σκίαστρα)

- Ειδικός Εξοπλισμός κουφωμάτων κάθε τύπου για ΑΜΕΑ

- Μεταλλικά εξαρτήματα λειτουργίας ανοιγόμενων ή συρόμενων θυρών ασφαλείας, με Master Key

- Ειδικοί μηχανισμοί αυτόματου κλεισίματος κουφωμάτων κάθε τύπου

- Μηχανισμοί αυτόματων θυρών, με ηλεκτρομηχανικό σύστημα, με ηλεκτρονική μονάδα ελέγχού, με συσκευή μικροκυμάτων

Η προμήθεια των παραπάνω ειδών κιγκαλερίας, θα γίνει απολογιστικά, και σύμφωνα με τις διαδικασίες πού προβλέπονται από τις κείμενες «περί Δημοσίων Εργων» διατάξεις, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά στα οικεία άρθρα του παρόντος Τιμολογίου, η δε τοποθέτηση περιλαμβάνεται στην τιμή του κάθε είδους κουφώματος.

    - ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ

Οι εργασίες χρωματισμών επιμετρώνται σε τετραγωνικά μέτρα (m²) επιφανειών ή σε μέτρα μήκους (m) γραμμικών στοιχείων ορισμένων λοιπών διαστάσεων, πλήρως περαιωμένων, ανά είδος χρωματισμού που εμφανίζεται στο Τιμολόγιο. Από τις επιφάνειες αφαιρείται κάθε άνοιγμα, οπή ή κενό και από τα γραμμικά στοιχεία κάθε ασυνέχεια που δεν χρωματίζεται ή χρωματίζεται με άλλο είδος χρωματισμού. Η εφαρμογή συντελεστών θα γίνεται όπως ορίζεται παρακάτω, ενώ η αντιδιαβρωτική προστασία των σιδηρών επιφανειών επιμετράται ανά kg βάρους των σιδηρών κατασκευών, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά.

Η (οι) ποσότητα (-ες) των εργασιών που εκτελέστηκαν ικανοποιητικά, όπως αυτή (-ες) επιμετρήθηκε (-αν) σύμφωνα με τα ανωτέρω και εγκρίθηκε (-αν) από την Υπηρεσία, θα πληρώνεται (ο-νται) σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο για τα διάφορα είδη χρωματισμών. Η (οι) τιμή (-ές) μονάδας θα αποτελεί (-ούν) πλήρη αποζημίωση για τα όσα ορίζονται στην ανωτέρω παράγραφο «Ειδικοί όροι» του παρόντος άρθρου, καθώς και για κάθε άλλη δαπάνη που είναι αναγκαία σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο «Γενικοί Όροι».

Όλες οι τιμές όλων των κατηγοριών χρωματισμών του παρόντος τιμολογίου αναφέρονται σε πραγματική χρωματιζόμενη επιφάνεια και σε ύψος από το δάπεδο εργασίας μέχρι 5,0 m. Οι τιμές για χρωματισμούς που εκτελούνται σε ύψος μεγαλύτερο, δίνονται σε αντίστοιχα άρθρα του παρόντος τιμολογίου, τα οποία ισχύουν γενικά όταν η δαπάνη των ικριωμάτων δεν πληρώνεται με άλλο άρθρο του Τιμολογίου που αφορά προηγούμενες εργασίες (π.χ. επιχρίσματα) ή όταν τα ικριώματα πληρώνονται ιδιαιτέρως.

Οι πρόσθετες τιμές χρωματισμών καταβάλλονται εφ΄ άπαξ για την ίδια επιφάνεια άσχετα με τις εργασίες προπαρασκευής και ανακαίνισης ή χρωματισμού, που εκτελούνται στην ίδια επιφάνεια και πληρώνονται με τις ιδιαίτερες τιμές τους.

Σε όλες τις τιμές εργασιών χρωματισμών περιλαμβάνονται οι αναμίξεις των χρωμάτων, οι δοκιμαστικές βαφές για έγκριση των χρωμάτων από την Επίβλεψη, τα κινητά ικριώματα τα οποία θα κατασκευάζονται σύμφωνα με τα καθοριζόμενα με τις ισχύουσες διατάξεις περί ασφαλείας του ασχολούμενου στις οικοδομικές εργασίες εργατοτεχνικού προσωπικού, και η εργασία αφαιρέσεως και επανατοποθετήσεως στοιχείων (π.χ. στοιχείων κουφωμάτων κλπ) στις περιπτώσεις που απαιτείται ή επιβάλλεται η εκτέλεση των χρωματισμών να γίνει χωρίς αυτά να είναι στη θέση τους.

Όταν πρόκειται για κουφώματα και κιγκλιδώματα τα οποία χρωματίζονται εξ’ ολοκλήρου, η επιμετρούμενη επιφάνεια των χρωματισμών υπολογίζεται ως το γινόμενο της απλής συμβατικής επιφάνειας κατασκευαζόμενου κουφώματος (βάσει των εξωτερικών διαστάσεων του τετράξυλου ή τρίξυλου) ή της κατεχόμενης από μεταλλική θύρα ή κιγκλίδωμα πλήρους, απλής επιφάνειας, επί συμβατικό συντελεστή ο οποίος ορίζεται παρακάτω:

| α/α | # Είδος | # Συντελεστής |
| --- | --- | --- |
| 1 | Θύρες ταμπλαδωτές ή πρεσσαριστές πλήρεις ή με υαλοπίνακες οι οποίοι καλύπτουν λιγότερο από το 50% του ύψους κάσσας θύρας. α) με κάσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου) β) με κάσα επί δρομικού τοίχου γ) με κάσα επί μπατικού τοίχου | 2,30 2,70 3,00 |
| 2 | Υαλόθυρες ταμπλαδωτές ή πρεσσαριστές με υαλοπίνακες που καλύπτουν περισσότερο από το 50% του ύψους κάσσας θύρας. α) με κάσσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου) β) με κάσσα επί δρομικού τοίχου γ) με κάσσα επί μπατικού τοίχου | 1,90 2,30 2,60 |
| 3. | Υαλοστάσια : α) με κάσσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου) β) με κάσσα επί δρομικού τοίχου γ) με κάσσα επί μπατικού δ) παραθύρων ρολλών ε) σιδερένια | 1,00 1,40 1,80 1,60 1,00 |
| 4. | Παράθυρα με εξώφυλλα οιουδήποτε τύπου (χωρικού, γαλλικού, γερμανικού) πλην ρολλών | 3,70 |
| 5. | Ρολλά ξύλινα, πλαίσιο και πήχεις βάσει των εξωτερικών διαστάσεων σιδηρού πλαισίου | 2,60 |
| 6. | Σιδερένιες θύρες : α) με μίαν πλήρη επένδυση με λαμαρίνα β) με επένδυση με λαμαρίνα και στις δύο πλευρές γ) χωρίς επένδύση με λαμαρίνα (ή μόνον με ποδιά) δ) με κινητά υαλοστάσία, κατά τα λοιπά ως γ | 2,80 2,00 1,00 1,60 |
| 7. | Προπετάσματα σιδηρά : α) ρολλά από χαλυβδολαμαρίνα β) ρολλά από σιδηρόπλεγμα γ) πτυσσόμενα (φυσαρμόνικας) | 2,50 1,00 1,60 |
| 8. | Κιγκλιδώματα ξύλινα ή σιδηρά : α) απλού ή συνθέτου σχεδίου β) πολυσυνθέτου σχεδίου | 1,00 1,50 |
| 9. | Θερμαντικά σώματα : Πραγματική χρωματιζομένη επιφάνεια βάσει των Πινάκων συντελεστών των εργοστασίων κατασκευής των θερμαντικών σωμάτων |  |

    - ΜΑΡΜΑΡΙΚΑ

1.	Τα συνήθη μάρμαρα που απαντώνται στον Ελλαδικό χώρο είναι τα ακόλουθα, κατά πηγή προέλευσης και σκληρότητα

ΜΑΛΑΚΑ : συνηθισμένης φθοράς και εύκολης κατεργασίας

| 1 | Πεντέλης | Λευκό |
| --- | --- | --- |
| 2 | Κοκκιναρά | Τεφρόν |
| 3 | Κοζάνης | Λευκό |
| 4 | Αγ. Μαρίνας | Λευκό συνεφώδες |
| 5 | Καπανδριτίου | Κιτρινωπό |
| 6 | Μαραθώνα | Γκρί |
| 7 | Νάξου | Λευκό |
| 8 | Αλιβερίου | Τεφρόχρουν – μελανό |
| 9 | Μαραθώνα | Τεφρόχρουν – μελανό |
| 10 | Βέροιας | Λευκό |
| 11 | Θάσου | Λευκό |
| 12 | Πηλίου | Λευκό |

ΣΚΛΗΡΑ: συνηθισμένης φθοράς και δύσκολης κατεργασίας

| 1 | Ερέτριας | Ερυθρότεφρο |
| --- | --- | --- |
| 2 | Αμαρύνθου | Ερυθρότεφρο |
| 3 | Δομβραϊνης Θηβών | Μπεζ |
| 4 | Δομβραϊνης Θηβών | Κίτρινο |
| 5 | Δομβραϊνης Θηβών | Ερυθρό |
| 6 | Στύρων | Πράσινο |
| 7 | Λάρισας | Πράσινο |
| 8 | Ιωαννίνων | Μπεζ |
| 9 | Φαρσάλων | Γκρι |
| 10 | Ύδρας | Ροδότεφρο πολύχρωμο |
| 11 | Διονύσου | Χιονόλευκο |

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΣΚΛΗΡΑ: μέτριας φθοράς και δύσκολης κατεργασίας

| 1 | Ιωαννίνων | Ροδόχρουν |
| --- | --- | --- |
| 2 | Χίου | Τεφρό |
| 3 | Χίου | Κίτρινο |
| 4 | Τήνου | Πράσινο |
| 5 | Ρόδου | Μπεζ |
| 6 | Αγίου Πέτρου | Μαύρο |
| 7 | Βυτίνας | Μαύρο |
| 8 | Μάνης | Ερυθρό |
| 9 | Ναυπλίου | Ερυθρό |
| 10 | Ναυπλίου | Κίτρινο |
| 11 | Μυτιλήνης | Ερυθρό πολύχρωμο |
| 12 | Τρίπολης | Γκρι με λευκές φέτες |
| 13 | Σαλαμίνας | Γκρι ή πολύχρωμο |
| 14 | Αράχωβας | καφέ |

2. 	Σε όλες τις τιμές των μαρμαροστρώσεων, περιλαμβάνεται και η στίλβωση αυτών (νερόλουστρο)

3. 	Το κονίαμα δόμησης των μαρμαροστρώσεων, κατασκευάζεται με λευκό τσιμέντο.

2.2.5.  ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΟΙΧΩΝ ΚΑΙ ΨΕΥΔΟΡΟΦΩΝ.

Οι εργασίες κατασκευής μεταλλικών σκελετών (εκτός αλλουμινίου) τοίχων και ψευδοροφών τιμολογούνται με τα άρθρα 61.30 και 61.31.

Οι εργασίες κατασκευής επίπεδης επιφάνειας γυψοσανίδων  τοιχοπετάσματος σε έτοιμο σκελετό τιμολογείται  με το άρθρο 78.05.

Οι εργασίες κατασκευής καμπύλων τοιχοπετασμάτων αποζημιώνονται επιπλέον και με την πρόσθετη τιμή του άρθρου 78.12.

Οι εργασίες τοποθέτησης γυψοσανίδων επίπεδης ψευδοροφής σε έτοιμο σκελετό αποζημιώνονται, μαζί με τις εργασίες αλουμινίου, με το άρθρο 78.34 και στην περίπτωση μη επίπεδης με το άρθρο 78.35. Στην περίπτωση χρήσης γυψοσανίδας διαφορετικού πάχους από το προβλεπόμενο στα παραπάνω άρθρα 78.34 και 78.35, οι τιμές προσαρμόζονται αναλογικά με τις τιμές του άρθρου 61.30.

Σε περίπτωση τοποθέτησης και ορυκτοβάμβακα, η αποζημίωσή του τιμολογείται με το άρθρο 79.55.

ΟΜΑΔΑ 1: ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ- IΚΡΙΩΜΑΤΑ

Α.Τ. : 1.1

Άρθρο: OIK 20.31.02                 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών  χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων, χωρίς τη διάστρωση προϊόντων μετά την εκφόρτωση.

(κωδικός αναθεώρησης: OIK 2173 100%)

Φορτοεκφόρτωση χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων πάσης φύσεως προϊόντων εκσκαφών, εκβραχισμών και κατεδαφίσεων επί παντός τύπου μεταφορικού μέσου. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη αναμονής του μεταφορικού μέσου κατά την φόρτωση.

Χωρίς την διάστρωση των προϊόντων μετά την εκφόρτωση.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) σε όγκο ορύγματος. Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την εκσκαφή.

ΕΥΡΩ(Αριθμητικά): 5,00

(Ολογράφως): ΠΕΝΤΕ

Α.Τ. : 1.2

Άρθρο: OIK 20.40                     Χειροκίνητη διακίνηση προϊόντων εκσκαφών & κατεδαφίσεων.

(κωδικός αναθεώρησης: OIK 2177 100%)

Χειρονακτική διακίνηση προϊόντων εκσκαφών, εκβραχισμών και κατεδαφίσεων με ζεμπίλι, τζιβιέρα, μονότροχο και λοιπά παρεμφερή μέσα, ανά δεκάμετρο μέσης οριζόντιας απόστασης. Η απόσταση της καθ' ύψος μεταφοράς ανάγεται σε οριζόντια με συντελεστή προσαύξησης 2,0.

Τιμή ανά τόνο και δεκάμετρο (ton x 10 m)

ΕΥΡΩ(Αριθμητικά): 5,60

(Ολογράφως): ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ. 1.3

Αρθρο ΟΙΚ 10.07.01……Μεταφορά με αυτοκίνητο δια μέσου οδού καλής βατότητας.

(κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 1136)

Μεταφορά με αυτοκίνητο δια μέσου οδού καλής βατότητας.

Τιμή ανά ton km

ΕΥΡΩ(Αριθμητικά): 0,35

(Ολογράφως): ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ. : 1.4

Άρθρο: OIK 22.23                     Καθαίρεση επιχρισμάτων. 
(κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2252 100%)

Καθαίρεση επιχρισμάτων (ασβεστοκονιαμάτων, ασβεστοτσιμεντοκονιαμάτων, μαρμα-ροκονιαμάτων, ασβεστοτσιμεντομαρμαροκονιαμάτων, τσιμεντοκονιαμάτων και θηραϊκοκονιαμάτων), οποιουδήποτε πάχους, σε οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφος εργασίας. Συμπεριλαμβάνεται ο καθαρισμός των αρμών και η συσσώρευση των προϊόντων προς φόρτωση. (τυπικός όγκος αχρήστων 0,03 m3/m2).

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας.

ΕΥΡΩ(Αριθμητικά): 5,60

(Ολογράφως): ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ. : 1.5

Άρθρο: OIK 22.65.02                 Αποξήλωση κιγκλιδωμάτων. Μεταλλικά κιγκλιδώματα.
(κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 22275 100%)

Αποξήλωση κιγκλιδωμάτων, οποιουδήποτε σχεδίου και διαστάσεων, με την συσσώρευση των αχρήστων υλικών προς φόρτωση και την ταξινόμηση και αποθήκευση των χρησίμων υλικών.

Για μεταλλικά κιγκλιδώματα.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας.

ΕΥΡΩ(Αριθμητικά): 15.00

(Ολογράφως): ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ

Α.Τ. : 1.6

Άρθρο: OIK 23.03                      Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά.
(κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2303 100%)

Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά συμβατικού τύπου, με δάπεδο εργασίας από μαδέρια. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται το ενοίκιο των μεταλλικών πλαισίων και στηριγμάτων, η μεταφορά των πάσης φύσεως υλικών επί τόπου του έργου, η εργασία συναρμολόγησης και αποσυναρμολόγησης των ικριωμάτων και η φθορά της ξυλείας και των μεταλλικών μερών.

Τα ικριώματα θα είναι επαρκώς στερεωμένα επί της επιφανείας του κτιρίου, δε θα παρουσιάζουν κινητικότητα και μεγάλα βέλη κάμψεως και θα φέρουν κιγκλιδώματα ασφαλείας και κλίμακες ανόδου.

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή μόνον στις περιπτώσεις που προβλέπεται από την μελέτη του έργου η κατασκευή ιδιαιτέρων ικριωμάτων (πέραν αυτών που θεωρούνται ανοιγμένα στις επί μέρους τιμές μονάδος των εργασιών) ή κατόπιν ειδικής εγκρίσεως της Υπηρεσίας.

Ως επιφάνεια προς επιμέτρηση λαμβάνεται η επιφάνεια του κτιρίου επί της οποίας εκτελούνται οι εργασίες, προσαυξανόμενη κατά τις παράπλευρες προεξοχές του ικριώματος, εφ' όσον έχουν βάθος μεγαλύτερο από 0,20 m. Δεν περιλαμβάνονται ενδεχόμενες κορωνίδες, κορνίζες κλπ.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας.

ΕΥΡΩ(Αριθμητικά): 5,60

(Ολογράφως): ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

ΟΜΑΔΑ 2: ΥΑΛΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΞΥΛΕΙΑ – ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΚΑ ΔΙΑΦΟΡΑ

Α.Τ. : 2.1

Άρθρο: OIK Ν5421                    Επισκευή ξύλινων κουφωμάτων.
(κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5421 100%)

Επισκευή και συντήρηση των ξύλινων κουφωμάτων (τζαμιλίκια-πατζούρια), Υαλοστασίων συνήθων, συρόμενων, από ξυλεία τύπου Σουηδίας, Μονόφυλλων ή πολύφυλλων, οποιωνδήποτε διαστάσεων και σχεδίων, με την κάσσα, πλαίσια φύλλων (τελάρα) cm, με ή χωρίς υαλοδόχους πήχεις (καϊτια) 4x4 cm για μονούς ή διπλούς υαλοπίνακες, με ή χωρίς πηχάκια υαλοπινάκων και γενικά ξυλεία, σιδηρικά και όλα τα αναγκαία υλικά κατασκευής στερέωσης και ανάρτησης και εργασία για πλήρη κατασκευή, τοποθέτηση και λειτουργία.

Επίσης, αντικατάσταση μεντεσέδων, πόμολων και ότι άλλο χρειάζεται για την σωστή λειτουργία τους.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

ΕΥΡΩ(Αριθμητικά): 50,00

(Ολογράφως): ΠΕΝΗΝΤΑ

Α.Τ. : 2.2

Άρθρο: OIK Ν6401                    Επανατοποθέτηση σιδηρών κιγκλιδωμάτων.
(κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6401 100%)

Επανατοποθέτηση σιδηρών κιγκλιδωμάτων προστασίας ανοιγμάτων, από ράβδους συνήθων διατομών. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες εργασίες και υλικά για τη συντήρηση για προστασία από διάβρωση, τον χρωματισμό τους με ριπολίνη και την προσαρμογή του μεγέθους τους σύμφωνα με την μελέτη, καθώς και οι εργασίες για την πλήρη επανατοποθέτηση και στερέωσή των κιγκλιδωμάτων.

Σιδηρά κιγκλιδώματα απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας.

ΕΥΡΩ(Αριθμητικά): 80,00

(Ολογράφως): ΟΓΔΟΝΤΑ

Α.Τ. : 2.3

Άρθρο: OIK 65.17.01                    Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα, μονόφυλλα ανοιγόμενα περί κατακόρυφο ή οριζόντιο άξονα.
(κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6520 100%)

Υαλοστάσια αλουμινίου, ηλεκτροστατικής βαφής, οποιουδήποτε χρώματος, ανοιγόμενα

περί οριζόντιο και κατακόρυφο άξονα της σειράς Ε 2300 της ΕΤΕΜ ή ισοδυνάμου   ή και  , οποιωνδήποτε εξωτερικών διαστάσεων πλαισίου, σύμφωνα με τη μελέτη και την τεχνική περιγραφή, με τις ψευτόκασες, τα εξαρτήματα και μικροϋλικά τοποθέτησης, τους μηχανισμούς λειτουργίας και ασφάλειας, τα λάστιχα των υαλοπινάκων, δηλαδή υλικά, μικροϋλικά στερέωσης και εργασία πλήρους κατασκευής και τοποθέτησης.

Τιμή ανά μ2 (1 m2)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) 200,00

(Ολογράφως) ΔΙΑΚΟΣΙΑ

ΟΜΑΔΑ 3: ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ – ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ- ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ

Α.Τ. : 3.1

Άρθρο: OIK 71.31                      Επιχρίσματα τριπτά – τριβιδιστά με μαρμαροκονίαμα.
(κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7131 100%)

Επιχρίσματα τριπτά τριβιδιστά με μαρμαροκονίαμα 1:2, σε τρεις στρώσεις, επί τοίχων ή οροφών, σε οποιασδήποτε στάθμη από το έδαφος, και σε  ύψος μέχρι 4,00 m από το δάπεδο εργασίας, σύμφωνα με τη μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-03-01-00 «Επιχρίσματα με κονιάματα που παρασκευάζονται επί τόπου».

Πλήρως περαιωμένη εργασία, με τα υλικά επί τόπου και τον απαιτούμενο μηχανικό εξοπλισμό, ειδικά εργαλεία και ικριώματα εργασίας.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

ΕΥΡΩ(Αριθμητικά): 11,20

(Ολογράφως): ΕΝΤΕΚΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ. : 3.2

Άρθρο: OIK 77.55                      Ελαιοχρωματισμός κοινών σιδηρών επιφανειών με ριπολίνη.
(κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7755 100%)

Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών, σύμφωνα με τη μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-03-00 « Αντισκοριακή προστασία και χρωματισμός σιδηρών επιφανειών».
Απόξεση και καθαρισμός με ψήκτρα και σμυριδόπανο, μία στρώση αντιδιαβρωτικού υποστρώματος ενός συστατικού και δύο στρώσεις ελαιοχρώματος. Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

ΕΥΡΩ(Αριθμητικά): 6,70

(Ολογράφως): ΕΞΙ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ. : 3.3

Άρθρο: OIK 77.71.01                 Εφαρμογή επί ξύλινων επιφανειών βερνικοχρώματος βάσεως νερού η διαλύτη ενός ή δυο συστατικών (ριπολίνη).
(κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7771 100%)

Ελαιοχρωματισμοί ξύλινων επιφανειών, σύμφωνα με τη μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-05-00 «χρωματισμοί ξύλινων επιφανειών».

Στην τελική τιμή συμπεριλαμβάνονται:

Απόξεση, αστάρι, ξερόζιασμα, σπατουλάρισμα, στοκαρίσματα, ψιλοστοκάρισμα, διάστρωση αλκυδικού υποστρώματος ή υποστρώματος δυο συστατικών και διάστρωση βερνικοχρώματος (ριπολίνη). Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία.

Βερνικοχρωματισμοί ξύλινων επιφανειών με ελαιόχρωμα αλκυδικής ρητίνης, βάσεως νερού ή διαλυτού(ριπολίνη).

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

ΕΥΡΩ(Αριθμητικά): 10,70

(Ολογράφως): ΔΕΚΑ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ. : 3.4

Άρθρο: OIK 77.80.02                 Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, εξωτερικών επιφανειών με  χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακριλικής βάσεως.
(κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7785.1 100%)

Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με υδατικής διασποράς χρώματα ακρυλικής, ή βινυλικής, ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως σε δύο διαστρώσεις, χωρίς προηγούμενο σπατουλάρισμα. Προετοιμασία των επιφανειών, αστάρωμα και εφαρμογή δύο στρώσεων του τελικού χρώματος. Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία.

Εξωτερικών επιφανειών με  χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακριλικής βάσεως.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

ΕΥΡΩ(Αριθμητικά): 10,10

(Ολογράφως): ΔΕΚΑ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΛΕΠΤΑ

A.T: 3.5

Άρθρο: OIK 71.61.04                 Αποκατάσταση επιχρισμάτων με τσιμεντοκονίαμα (αρτιφισιέλ) με γλυφές, στο τμήμα του υπογείου.
(κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7164 100%)

Επιχρίσματα με τσιμεντοκονίαμα (αρτιφισιέλ) πάχους 36-38 mm με γλυφές (αυλάκια, καλεμιές), σύμφωνα με τη μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-03-01-00 «Επιχρίσματα με κονίαμα που παρασκευάζονται επί τόπου.», που διαμορφώνονται με ξύλινους πήχεις, χωρίς τη λάξευση των επιφανειών.

Πλήρως περαιωμένη εργασία, με υλικά επί τόπου και τον απαιτούμενο μηχανικό εξοπλισμό, ειδικά εργαλεία και ικριώματα εργασίας.

Αρτιφισιέλ με ημίλευκο τσιμέντο.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

ΕΥΡΩ(Αριθμητικά): 21,00

(Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ

A.T: 3.6

Άρθρο: OIK 71.76.03                 Λάξευση επιφανειών αρτιφισιέλ με κτένα σαγρέ.
(κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7178 100%)

Λάξευση επιφανειών παντός είδους επιχρισμάτων αρτιφισιέλ, με ειδική οδοντοτυπάδα (κουτάλι) μετά ή άνευ τριπτών περιθωρίων.

Λάξευση με κτένα σαγρέ

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) (χωρίς την αφαίρεση των περιθωρίων)

ΕΥΡΩ(Αριθμητικά): 4,50

(Ολογράφως): ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

A.T: 3.7

Άρθρο: OIK Ν78.03.02              Συντήρηση υπαρχόντων διακοσμητικών πλαισίων ποδιών παραθύρων σε ανατολική όψη.
(κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7812 100%)

Συντήρηση υπαρχόντων διακοσμητικών πλαισίων ποδιών  παραθύρων σε ανατολική  και βόρεια όψη

Στην τιμή περιλαμβάνεται η εργασία για την καθαίρεση των αποσαθρωμένων τμημάτων και την ανακατασκευή των πλαισίων των ποδιών σύμφωνα με την αρχική μορφή τους.

Τιμή ανά τεμάχιο

ΕΥΡΩ(Αριθμητικά): 80,00

(Ολογράφως): ΟΓΔΟΝΤΑ

Α.Τ. 3.8

Άρθρο:Οικ.73.33.02……………….Επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια GROUP 4 διαστάσεων 40Χ40 cm.

(Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7331)

Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια 1ης ποιότητας ανυάλωτα, έγχρωμα, υδατοαπορροφητικότητας έως 0,5% αντοχής σε απότριψη GROUP 4 διαστάσεων 40Χ40 εκ. οποιουδήποτε σχεδίου εφαρμογής  και χρώματος σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-02-00 «Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια εσωτερικές και εξωτερικές.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια και τοποθέτηση των πλακιδίων με αρμούς 1 έως 3 χιλ. σε στρώση τσιμεντοκονιάματος των 450 kr τσιμέντου ή με κόλλα πλακιδίων, η πλήρωση των αρμών και ο επιμελής καθαρισμός της τελικής επιφανείας τυο δαπέδου.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο m2.

ΕΥΡΩ (Αριθμιτικά) 32,00

(Ολογράφως) ΤΡΙΑΝΤΑ ΔΥΟ

ΟΜΑΔΑ 4: ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΕΙΣ – ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Α.Τ. : 4.1

Άρθρο: OIK 78.03.02                 Κατασκευή και τοποθέτηση γύψινων διακοσμητικών στοιχείων (ανθέμια).
(κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7812 100%)

Κατασκευή με την τεχνική κατασκευών από ειδικά επεξεργασμένο γύψο κατάλληλο για εξωτερικές συνθήκες  ή γυψομάρμαρο ελαφρό και ανθεκτικό στον χρόνο διακοσμητικών στοιχείων (ανθέμια), ακριβή αντίγραφα των υπαρχόντων στο έργο.

Πριν την κατασκευή των ομοιωμάτων θα γίνουν σχέδια αποτύπωσης σε κλίμακα 1:1 των διακοσμητικών στοιχείων με την μέθοδο της τρισδιάστατης σάρωσης από Αρχιτέκτονα Μηχανικό. Η αποδοχή των σχεδίων αποτύπωσης θα γίνει από   την επιβλέπουσα αρχή και την Εφορεία Νεωτέρων μνημείων.

Η παραγωγή πρωτοτύπου θα γίνει με την μέθοδο της γλυπτικής της ψηφιακής τρισδιάστατης αποτύπωσης (3D scanning).και την παραγωγή ελαστικού καλουπιού

Η παραγωγή των ομοιωμάτων θα γίνει από συντηρητές έργων τέχνης πιστοποιημένους από το Υπουργείο Πολιτισμού

Στην τιμή περιλαμβάνεται και η πλήρη τοποθέτησή των στις προβλεπόμενες από την μελέτη θέσεις με τα αναγκαία στηρίγματα ντίζες κ.λ.π., την διάνοιξη των οπών στερέωσης στις λιθοδομές, καθώς και των υλικών στερέωσης τους.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

ΕΥΡΩ(Αριθμητικά): 450,00

(Ολογράφως): ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ

Α.Τ. : 4.2

Άρθρο: OIK Ν22.21.02              Καθαίρεση υπαρχόντων ψευδό-κιόνων μετά των πίλινων κιονόκρανων στον όροφο, σε ανατολική και δυτική όψη. 
(κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2239 100%)

Καθαίρεση  υπαρχόντων ψευδό-κιόνων καθώς και των πήλινων κιονόκρανων, σε ανατολική και δυτική όψη. Η αποξήλωση θα γίνει , με προσοχή με σκοπό οι κίονες και τα κιονόκρανα να μεταφερθούν και διατηρηθούν στον χώρο του Ιστορικού Αρχείου. Στην τιμή περιλαμβάνονται και οι εργασίες συντήρησης τους, από ειδικευμένους συντηρητές, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Αρχαιολογία, η μεταφορά και η φύλαξή τους σε μέρος που θα υποδειχθεί από την Δ/νση του Ιστορικού Αρχείου.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

ΕΥΡΩ(Αριθμητικά): 250,00
          (Ολογράφως): ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ

Α.Τ. : 4.3

Άρθρο: OIK Ν78.03.02              Κατασκευή και τοποθέτηση γύψινων ψευδό-κιόνων επί των άκρων των όψεων, ισογείου και α’ ορόφου.
(κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7812 100%)

Κατασκευή και τοποθέτηση ψευδό-κιόνων (Δωρικού ρυθμού), στο ισόγειο στις άκρες του κτίσματος, στην ανατολική, δυτική και βόρεια όψη, και κατασκευή και τοποθέτηση ψευδό-κιόνων (ιωνικού ρυθμού) στον όροφο στις άκρες σε ανατολική δυτική και βόρεια όψη.

Πριν την κατασκευή των ομοιωμάτων θα γίνουν σχέδια αποτύπωσης σε κλίμακα 1:1 των διακοσμητικών στοιχείων με την μέθοδο της τρισδιάστατης σάρωσης από Αρχιτέκτονα Μηχανικό. . Η αποδοχή των σχεδίων αποτύπωσης θα γίνει από   την επιβλέπουσα αρχή και την Εφορεία Νεωτέρων μνημείων

Η παραγωγή πρωτοτύπου θα γίνει με την μέθοδο της γλυπτικής της ψηφιακής τρισδιάστατης αποτύπωσης (3D scanning).και την παραγωγή ελαστικού καλουπιού.

Η παραγωγή των ομοιωμάτων θα γίνει από συντηρητές έργων τέχνης πιστοποιημένους από το Υπουργείο Πολιτισμού

Στην τιμή περιλαμβάνεται και η πλήρη τοποθέτησή των στις προβλεπόμενες από την μελέτη θέσεις με τα αναγκαία στηρίγματα ντίζες κ.λ.π., την διάνοιξη των οπών στερέωσης στις λιθοδομές, καθώς και των υλικών στερέωσης τους

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

ΕΥΡΩ(Αριθμητικά): 770,00

(Ολογράφως): ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ

Α.Τ. : 4.4

Άρθρο: OIK Ν78.03.02              Κατασκευή και τοποθέτηση νέων διακοσμητικών πλαισίων ποδιών από γύψο.
(κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2238 100%)

Πλαίσια ποδιών γύψινα  πλήρως τοποθετημένα επί των ανοιγμάτων(παραθύρων) ορόφου και ισογείου.

Πριν την κατασκευή των ομοιωμάτων θα γίνουν σχέδια αποτύπωσης σε κλίμακα 1:1 των διακοσμητικών στοιχείων με την μέθοδο της τρισδιάστατης σάρωσης από Αρχιτέκτονα Μηχανικό. . Η αποδοχή των σχεδίων αποτύπωσης θα γίνει από   την επιβλέπουσα αρχή και την Εφορεία Νεωτέρων μνημείων

Η παραγωγή πρωτοτύπου θα γίνει με την μέθοδο της γλυπτικής της ψηφιακής τρισδιάστατης αποτύπωσης (3D scanning).και την παραγωγή ελαστικού καλουπιού.

Η παραγωγή των ομοιωμάτων θα γίνει από συντηρητές έργων τέχνης πιστοποιημένους από το Υπουργείο Πολιτισμού

Στην τιμή περιλαμβάνεται και η πλήρη τοποθέτησή των στις προβλεπόμενες από την μελέτη θέσεις με τα αναγκαία στηρίγματα ντίζες κ.λ.π., την διάνοιξη των οπών στερέωσης στις λιθοδομές, καθώς και των υλικών στερέωσης τους

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.)

ΕΥΡΩ(Αριθμητικά): 350,00

(Ολογράφως): ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ

Α.Τ. : 4.5

Άρθρο: OIK Ν22.21.02              Καθαίρεση υπάρχοντος γύψινου διακόσμου ανοιγμάτων.
(κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2239 100%)

Αποξήλωση  των παλαιών διακοσμητικών στοιχείων των ανοιγμάτων (διάκοσμος θωρακίων, πλευρικές παραστάδες και βάσεις παραστάδων.

Η αποξήλωση θα γίνει , με προσοχή με σκοπό ο διάκοσμος να μεταφερθεί και διατηρηθεί στον χώρο του Ιστορικού Αρχείου.

Στην τιμή περιλαμβάνονται και οι εργασίες συντήρησης τους, από ειδικευμένους συντηρητές, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Αρχαιολογία, η μεταφορά και η φύλαξή τους σε μέρος που θα υποδειχθεί από την Δ/νση του Ιστορικού Αρχείου.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.)

ΕΥΡΩ(Αριθμητικά): 240,00

(Ολογράφως): ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ

Α.Τ. : 4.6

Άρθρο: OIK N78.03.02              Καθαίρεση και επανατοποθέτηση καθαιρεμένων γοργόνειων (ή αντιγράφων τους) σε νέες συμμετρικές θέσεις.
(κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7812 100%)

Καθαίρεση και  επανατοποθέτηση των καθαιρεμένων γοργόνειων, ή αντιγράφων τους αν αυτό δεν είναι εφικτό,   σε παραπλήσιες θέσεις με τις αρχικές τους ώστε να ακολουθούν τη συμμετρία που ορίζουν τα κάθετα στοιχεία του διακόσμου των παραθύρων.

Πριν την κατασκευή των ομοιωμάτων  θα  γίνουν σχέδια αποτύπωσης σε κλίμακα 1:1 των γοργονίων με την μέθοδο της τρισδιάστατης σάρωσης από Αρχιτέκτονα Μηχανικό. . Η αποδοχή των σχεδίων αποτύπωσης θα γίνει από   την επιβλέπουσα αρχή και την Εφορεία Νεωτέρων μνημείων

Η παραγωγή πρωτοτύπου θα γίνει με την μέθοδο της γλυπτικής της ψηφιακής τρισδιάστατης αποτύπωσης (3D scanning).και την παραγωγή ελαστικού καλουπιού.

Η παραγωγή των ομοιωμάτων θα γίνει από συντηρητές έργων τέχνης πιστοποιημένους από το Υπουργείο Πολιτισμού

Στην τιμή περιλαμβάνεται και η πλήρη τοποθέτησή των στις προβλεπόμενες από την μελέτη θέσεις με τα αναγκαία στηρίγματα ντίζες κ.λ.π., την διάνοιξη των οπών στερέωσης στις λιθοδομές, καθώς και των υλικών στερέωσης τους

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.)

ΕΥΡΩ(Αριθμητικά): 410,00

(Ολογράφως): ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΔΕΚΑ

Α.Τ. : 4.7

Άρθρο: OIK N78.03.02              Τοποθέτηση γύψινων κιονόκρανων κάτω από το γείσο του α’ ορόφου.
(κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7812 100%)

Τοποθέτηση συμπληρωματικών, γύψινων κιονόκρανων (συμμετρικά των υπαρχόντων) στον όροφο της δυτικής και ανατολικής όψης. Επίσης τοποθέτηση ίδιου τύπου κιονόκρανων στη βόρεια όψη (α’ όροφος).

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και όλες οι απαραίτητες εργασίες για τη συντήρηση των υπαρχόντων κιονόκρανων σε ανατολική και δυτική όψη.

Πριν την κατασκευή των ομοιωμάτων θα γίνουν σχέδια αποτύπωσης σε κλίμακα 1:1 των διακοσμητικών στοιχείων με την μέθοδο της τρισδιάστατης σάρωσης από Αρχιτέκτονα Μηχανικό. . Η αποδοχή των σχεδίων αποτύπωσης θα γίνει από   την επιβλέπουσα αρχή και την Εφορεία Νεωτέρων μνημείων

Η παραγωγή πρωτοτύπου θα γίνει με την μέθοδο της γλυπτικής της ψηφιακής τρισδιάστατης αποτύπωσης (3D scanning).και την παραγωγή ελαστικού καλουπιού.

Η παραγωγή των ομοιωμάτων θα γίνει από συντηρητές έργων τέχνης πιστοποιημένους από το Υπουργείο Πολιτισμού

Στην τιμή περιλαμβάνεται και η πλήρη τοποθέτησή των στις προβλεπόμενες από την μελέτη θέσεις με τα αναγκαία στηρίγματα ντίζες κ.λ.π., την διάνοιξη των οπών στερέωσης στις λιθοδομές, καθώς και των υλικών στερέωσης τους

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.)

ΕΥΡΩ(Αριθμητικά): 430,00

(Ολογράφως): ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ

Α.Τ. : 4.8

Άρθρο: OIK Ν78.03.02              Τοποθέτηση γύψινου διακόσμου επί των ανοιγμάτων που δεν υπάρχει.
(κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7812 100%)

Τοποθέτηση γύψινου διακόσμου των ανοιγμάτων και πλευρικών παραστάδων και διακοσμητικά στοιχεία βάσεων ανοιγμάτων, στα ανοίγματα που δεν υπάρχουν.

Πριν την κατασκευή των ομοιωμάτων θα γίνουν σχέδια αποτύπωσης σε κλίμακα 1:1 των διακοσμητικών στοιχείων με την μέθοδο της τρισδιάστατης σάρωσης από Αρχιτέκτονα Μηχανικό. . Η αποδοχή των σχεδίων αποτύπωσης θα γίνει από   την επιβλέπουσα αρχή και την Εφορεία Νεωτέρων μνημείων

Η παραγωγή πρωτοτύπου θα γίνει με την μέθοδο της γλυπτικής της ψηφιακής τρισδιάστατης αποτύπωσης (3D scanning).και την παραγωγή ελαστικού καλουπιού.

Η παραγωγή των ομοιωμάτων θα γίνει από συντηρητές έργων τέχνης πιστοποιημένους από το Υπουργείο Πολιτισμού

Στην τιμή περιλαμβάνεται και η πλήρη τοποθέτησή των στις προβλεπόμενες από την μελέτη θέσεις με τα αναγκαία στηρίγματα ντίζες κ.λ.π., την διάνοιξη των οπών στερέωσης στις λιθοδομές, καθώς και των υλικών στερέωσης τους

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.)

ΕΥΡΩ(Αριθμητικά): 1.850,00

(Ολογράφως): ΧΙΛΙΑ ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ

Α.Τ. : 4.9

Άρθρο: OIK Ν71.83                   Συντήρηση και αποκατάσταση μαρκίζας στέψης από επιχρίσματα τραβηχτά.
(κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7181 100%)

Συντήρηση και αποκατάσταση μαρκίζας σε ανατολική και Δυτική όψη του κτιρίου.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

- Η κατασκευή υποδομής από οποιοδήποτε υλικό (σκυρόδεμα, σχιστόπλακες, οπτοπλίνθοι κλπ), πακτωμένης στο σώμα της τοιχοποιίας μέσω ανοξείδωτων στηριγμάτων ή άλλων συνδέσμων για την ασφαλή στερέωσή του, καθώς και η προετοιμασία των υφιστάμενων επιφανειών (χανδρώσεις, αδροποίηση, διαβροχή κλπ).

- Η κατασκευή του τραβηχτού σε τρείς στρώσεις, εκ των οποίων οι δυο πρώτες από τσιμεντοκονίαμα των 600kg τσιμέντου με ίνες προπυλενίου και κατάλληλο στεγανωτικό μάζας, η δε τρίτη επιφανειακή, από ασβεστό-τσιμεντό-μαραμαροκονίαμα, χωρίς διακοπή της συνέχειας (αρμοί).

- Η εφαρμογή ενισχυτικού πρόσφυσης κονιαμάτων σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή.

- Η πρόσθετη μόρφωση ακμών, γωνιών, σημείων σύγκλισης κλπ των τραβηχτών επιχρισμάτων, καθώς και τα μερεμέτια που πιθανόν να απαιτηθούν.

- Τα πάσης φύσεων υλικά και μικροϋλικά επί τόπου, τα απαιτούμενα ικριώματα και η επιμελής εκτέλεση των εργασιών από ειδικευμένο συνεργείο.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) μετωπικού μήκους

ΕΥΡΩ(Αριθμητικά): 90,00

(Ολογράφως): ΕΝΕΝΗΝΤΑ

Α.Τ. : 4.10

Άρθρο: OIK Ν43.51                   Επισκευή λίθινων στοιχείων γείσων ισογείου και ορόφου με ξυστές λιθοδομές.
(κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 43.51 100%)

Επισκευή λίθινων στοιχείων γείσων ισογείου και ορόφου με ξυστές λιθοδομές  για κατασκευή περιμετρικών γείσων.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

- Ο καθαρισμός των υπαρχόντων λίθων

- H συμπλήρωση των φθαρμένων τμημάτων με κατάλληλα υλικά εγκεκριμένα από την επίβλεψη και την αρχαιολογία.

- Η αντικατάσταση των πολύ φθαρμένων τμημάτων και των τμημάτων που λείπουν με νέα τμήματα λίθων.

- Ο ορθογωνισμός των εδρών και η κατεργασία τους στις προβλεπόμενες διαστάσεις.

- Η σύνδεση των λίθων μεταξύ τους με σιδηρές ανοξείδωτες λάμες 10 Χ 4 cm (ή και μικρότερης διατομής) και η σύνδεση των λίθων με την αργολιθοδομή του τοίχου με μεταλλικούς συνδέσμους.

- Η συγκόλληση των λίθων με υδαρές τσιμεντοκονίαμα των 350 kg.

Στην τελική τιμή συμπεριλαμβάνονται και οι δαπάνες που απαιτούνται για την πλήρη και λεπτομερή σχεδιαστική και φωτογραφική αποτύπωση των στοιχείων και την παραγωγή πρωτοτύπων με τη μέθοδο της ψηφιακής τρισδιάστατης αποτύπωσης (3D scanning) και η υποβολή μελέτης συντήρησης των λίθινων στοιχείων που θα εγκριθεί από την Αρχαιολογία.

.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) μετωπικού μήκους

ΕΥΡΩ(Αριθμητικά): 70,00

(Ολογράφως): ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ

Α.Τ. : 4.11

Άρθρο: OIK Ν43.51                   Επισκευή υπαρχόντων λίθινων διακοσμητικών στοιχείων ανοιγμάτων.
(κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 43.51 100%)

Επισκευή υπαρχόντων λίθινων διακοσμητικών στοιχείων στις παραστάδες της κεντρικής εισόδου του κτίσματος.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες εργασίες, υποδομές και υλικά για τον καθαρισμό τους καθώς και για την αποκατάσταση φθαρμένων ή σπασμένων κομματιών των λίθινων διακοσμητικών στοιχείων της εισόδου και η. υποβολή μελέτης συντήρησης των λίθινων στοιχείων που θα εγκριθεί από την Αρχαιολογία.

Τιμή ανά τεμάχιο

ΕΥΡΩ(Αριθμητικά): 200,00

(Ολογράφως): ΔΙΑΚΟΣΙΑ

Α.Τ. : 4.12

Άρθρο: OIK Ν43.51                   Συντήρηση λίθινων ποδιών παραθύρων.
(κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 43.51 100%)

Επισκευή και συντήρηση λίθινων στοιχείων, στις ποδιές των παραθύρων του κτίσματος

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες εργασίες, υποδομές και υλικά για τον καθαρισμό τους καθώς και για την αποκατάσταση φθαρμένων ή σπασμένων κομματιών των διακοσμητικών στοιχείων.

Τιμή ανά τεμάχιο

ΕΥΡΩ(Αριθμητικά): 80,00

(Ολογράφως): ΟΓΔΟΝΤΑ

Α.Τ. : 4.13

Άρθρο: OIK 22.30.05                 Διάνοιξη οπών σε πλινθοδομή, επιφάνειας άνω των 0,50 m2 έως 1,00 m2
(κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2261Β 100%)

Διάνοιξη οπής, φωλιάς ή διαμόρφωση ανοίγματος (θύρας, παραθύρου κλπ) σε οπτοπλινθοδομές οποιουδήποτε πάχους και τύπου, με ή χωρίς επίχρισμα, σε οποιοδήποτε ύψος και θέση του κτιρίου. Συμπεριλαμβάνονται τα πάσης φύσεως απαιτούμενα ικριώματα ή προσωρινές αντιστηρίξεις, η εργασία μόρφωσης των παρειών της οπής ή των παραστάδων (λαμπάδων) του ανοίγματος και η συσσώρευση των αχρήστων προϊόντων στις θέσεις φορτώσεως.

Για οπές επιφανείας άνω των 0,50 m2 και έως 1,00 m2

Τιμή ανά τεμάχιο

ΕΥΡΩ(Αριθμητικά): 50,00

(Ολογράφως): ΠΕΝΗΝΤΑ

Α.Τ. : 4.14

Άρθρο: OIK 22.37.01                 Διάνοιξη αυλακιού σε λιθοδομή, πλάτους έως 0,10 m
(κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7755 100%)

Διάνοιξη αύλακος βάθους έως 0,10 m σε λιθοδομή ή άοπλο σκυρόδεμα, με ή χωρίς επίχρισμα, σε οποιοδήποτε ύψος και θέση του κτιρίου. Συμπεριλαμβάνονται τα πάσης φύσεως απαιτούμενα ικριώματα, η εργασία μόρφωσης των παρειών και η συσσώρευση των αχρήστων προϊόντων στις θέσεις φορτώσεως.

Για πλάτος αυλακιού άνω των 0,10 m και έως 0,20 m

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m)

ΕΥΡΩ(Αριθμητικά): 16,70

(Ολογράφως): ΔΕΚΑΕΞΙ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ. : 4.15

Άρθρο: ΝΥΔΡ 12.29.01.01        Υδρορροή απορροής ομβρίων δώματος από αλουμίνιο
(κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6711.1 100%)

Προμήθεια και τοποθέτηση υδρορροής από αλουμίνιο ορθογωνικής διατομής. Η υδρορροή θα περάσει και θα ενσωματωθεί πίσω από τα γείσα του υπογείου, ισογείου και ορόφου.

Στην τιμή περιλαμβάνονται τα υλικά και η εργασία για την πλήρη τοποθέτησή της.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m)  .

ΕΥΡΩ(Αριθμητικά): 30,00

(Ολογράφως): ΤΡΙΑΝΤΑ

Α.Τ. : 4.16

Άρθρο: Ν. ΟΙΚ 22.56                 Αποξήλωση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και επανατοποθέτηση.
(κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6102)

Αποξήλωση περιμετρικού ηλεκτρολογικού εξοπλισμού στη δυτική και βόρεια όψη και τοποθέτησή νέου, με τη χρήση υλικών όμοιων με αυτά που προϋπήρχαν, εντός του αυλακιού της λιθοδομής στο γείσο του υπογείου που διατρέχει τη δυτική και βόρεια όψη.

Επίσης αποξήλωση ηλεκτρολογικού εξοπλισμού από το διάκοσμο της πόρτας στη βόρεια όψη και επανατοποθέτησή του εσωτερικά του κουφώματος, από εξειδικευμένο συνεργείο, έπειτα από αυτοψία και σύμφωνα πάντα με τις οδηγίες της επίβλεψης.

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και οι απαραίτητες δαπάνες για την αγορά των υλικών που απαιτούνται γι αυτού του είδους την εργασία.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.)

ΕΥΡΩ(Αριθμητικά): 2.000,00

(Ολογράφως): ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ

Α.Τ. : 4.17

Άρθρο: ΟΙΚ Ν 61.21                   Δημιουργία μεταλλικού κλωβού εγκιβωτισμού της κλιματιστικής μονάδας.
(κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6121)

Κατασκευή μεταλλικού κλωβού εγκιβωτισμού της κλιματιστικής μονάδας στη βόρεια όψη του κτιρίου, από μορφοσίδηρο και λάμες σιδήρου κλπ, σύμφωνα με τα σχέδια κατασκευής που θα γίνουν έπειτα από την αυτοψία και σύμφωνα με τις οδηγίες της επίβλεψης.

Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες δαπάνες όσο αναφορά την προμήθεια υλικών, σιδήρου, υλικών ήλωσης ή συγκόλλησης και εργασία πλήρους κατασκευής.

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (Kg) τοποθετημένου μορφοσίδηρου.

ΕΥΡΩ(Αριθμητικά): 3,40

(Ολογράφως): ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ. : 4.18

Άρθρο:Ν.77.95                          Ψεκασμός του γείσου με υγρό απωθητικό πτηνών (τύπου AGROGEN).
κωδικός αναθεώρησης: - )

Προμήθεια υλικού και  ψεκασμός του περιμετρικού γείσου ισογείου με ειδικό υγρό απωθητικό πτηνών (τύπου AEROGEN) ώστε να αποτρέπει τα πτηνά απ’ υο να «κουρνιάσουν» στο σημείο.

Τιμή ανά χιλιοστό λίτρου (mL)

ΕΥΡΩ(Αριθμητικά): 0,003

(Ολογράφως): ΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ ΛΕΠΤΑ

Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε

Χανιά    29 / 11 / 2013                              Χανιά   29 / 11 / 2013		           Χανιά  29 / 11 / 2013

Ο  Συντάξας 		       Η  Δ/ντρια Τεχν. Εργων Π.Ε. Χανίων             Ο Προϊστ/νος  Τμήματος

Δομών Περιβάλλοντος

ΜΑΡΙΑ ΜΑΝΔΑΛΑΚΗ                             ΕΛΕΝΗ ΔΟΞΑΚΗ                              ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΟΥΡΤΑΚΗΣ

Αρχιτέκτων  Μηχανικός                          Πολ/κος  Μηχανικός                           Δρ. Πολ/κος  Μηχανικός