| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΝΙΩΝ | ΕΡΓΟ: | ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΟΨΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: |  | … 124.390,24 € |  |
| ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΦΠΑ: 153.000,00 € |  |  |  |  |

#### ΤΕΧΝΙΚΗ   ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά εργασίες επισκευής και συντήρησης των όψεων του κτιρίου του Ιστορικού Αρχείου Κρήτης.

Οι προβλεπόμενες Οικοδομικές  εργασίες είναι :

α) Καθαίρεση παλαιών επιχρισμάτων όπου απαιτείται, και αποκατάστασή τους με νέα όπου υπάρχουν ρωγμές ειδικά στην ανατολική και βόρεια όψη του κτίσματος. Επίσης καθαίρεση επιχρισμάτων στα σημεία που πρόκειται να τοποθετηθεί ο νέος διάκοσμος  μέχρι να εμφανιστεί  η λιθοδομή.

β) Αποξήλωση των σιδηρών κιγκλιδωμάτων των ανοιγμάτων της ανατολικής όψης (6), των ανοιγμάτων της βόρειας όψης (5) , καθώς και των ανοιγμάτων της δυτικής (6), (πλην ανοιγμάτων υπογείου).

γ) Επανατοποθέτηση των κιγκλιδωμάτων στο εσωτερικό των ανοιγμάτων, ώστε να μη θίγονται τα διακοσμητικά πλαίσια, έπειτα από συντήρηση, προστασία από διάβρωση και χρωματισμό. Η συντήρηση περιλαμβάνει αμμοβολή των κιγκλιδωμάτων για την αφαίρεση των παλαιών χρωματισμών και φθορών, απόξεση με ψήκτρα και σμυριδόπανο, μία στρώση αντιδιαβρωτικού υποστρώματος ενός συστατικού και δύο στρώσεις ελαιοχρώματος σε απόχρωση ανοιχτότερη του RAL 5014 (τύπου dulux 90BG 72/038).

Η απόφαση για την τελική απόχρωση θα παρθεί μετά από την εφαρμογή δειγμάτων παρουσία της επιβλέπουσας Αρχής και της Εφορείας Νεωτέρων Μνημείων.

δ) Συντήρηση και συμπλήρωση όλων των λίθινων στοιχείων του κτιρίου. Αναλυτικά λίθινα στοιχεία σήμερα υπάρχουν στο κτίριο στα εξής σημεία: στο πλαίσιο την βόρειας κεντρικής θύρας εισόδου (παραστάδες και κιονόκρανα), το γείσο της βάσης του υπογείου, το γείσο του ισογείου περιμετρικά του κτιρίου, το γείσο του ορόφου στο τμήμα μόνο της βόρειας όψης και οι ποδιές όλων των παραθύρων.

Οι εργασίες συντήρησης περιλαμβάνουν τα εξής: Έλεγχος της κατάστασης διατήρησης, αντικατάσταση των πολύ φθαρμένων στοιχείων, καθαρισμός των επιφανειακών επικαθίσεων με ήπια υδροβολή με προσοχή και με ήπια υγρή αμμοβολή σε περιπτώσεις σκληρών επικαθίσεων.  Ακολουθεί συμπλήρωση των τμημάτων που έχουν καθαιρεθεί με κατάλληλο λίθο ή με γύψινο με προσθήκη χρωστικών ομοίωμα ή  με κονίαμα ανάλογα με το μέγεθος της φθοράς και μετά από σύμφωνη γνώμη της επίβλεψης και της Εφορείας Νεωτέρων Μνημείων. Η τελική απόχρωση θα πρέπει να είναι όμοια με αυτή των υπαρχόντων ομοιωμάτων.

Ακολουθεί πλήρωση των κενών με σφραγιστικό κονίαμα ανάμεσα στους λίθους και στερέωση της ασβεστολιθικής επιφάνειας με εμποτισμό στερεωτικού.

Πριν την παρασκευή των ομοιωμάτων απαιτείται η δημιουργία σχεδίων αποτύπωσης σε κλίμακα 1/1 των διακοσμητικών στοιχείων με τη μέθοδο της τρισδιάστατης αποτύπωσης (3D scanning) από Αρχιτέκτονες Μηχανικούς.  Η αποδοχή των σχεδίων αποτύπωσης θα γίνει από την επιβλέπουσα Αρχή και την Εφορεία Νεωτέρων Μνημείων.

ε) Αποξήλωση των παλαιών διακοσμητικών στοιχείων των ανοιγμάτων (διάκοσμος θωρακίων, πλευρικές παραστάδες και βάσεις παραστάδων) και τοποθέτηση νέων ομοιωμάτων. Το υλικό κατασκευής των αντιγράφων θα είναι ειδικά επεξεργασμένος γύψος κατάλληλος για εξωτερικές συνθήκες ή γυψομάρμαρο, ελαφρό και ανθεκτικό στο χρόνο. Η τελική απόχρωση θα πρέπει να είναι όμοια με αυτή των υπαρχόντων ομοιωμάτων (πλησιέστερα στο RAL 1013 ή RAL 9010 (τύπου Dulux 30YY 79/053). Η βαφή εξωτερικά με χρώμα δεν συστήνεται, διότι ενέχει κινδύνους φθοράς/απολεπίσεων σε σύντομο διάστημα. Η απόφαση για την τελική απόχρωση θα παρθεί παρουσία της επιβλέπουσας Αρχής και της Εφορείας Νεωτέρων Μνημείων.

Πριν την παρασκευή των ομοιωμάτων απαιτείται η δημιουργία σχεδίων αποτύπωσης σε κλίμακα 1/1 των διακοσμητικών στοιχείων με τη μέθοδο της τρισδιάστατης αποτύπωσης (3D scanning) από Αρχιτέκτονες Μηχανικούς.  Η αποδοχή των σχεδίων αποτύπωσης θα γίνει από τον μελετητή μηχανικό και εκπρόσωπο της Δ/νσης Νεοτέρων Μνημείων.

Η παραγωγή πρωτοτύπου θα γίνει με τη μέθοδο της γλυπτικής: καθαρισμός του αυθεντικού κομματιού, αφαίρεση επιστρώσεων χρωμάτων ή επιχρισμάτων, συμπλήρωση με υλικό των διαβρωμένων στοιχείων, παραγωγή ελαστικού καλουπιού. Μπορεί να απαιτηθεί η καθαίρεση του αυθεντικού κομματιού και η μεταφορά του στο εργαστήριο ή η παραγωγή του καλουπιού επί τόπου στο κτίριο. Η παραγωγή των ομοιωμάτων θα πρέπει να γίνει από εξειδικευμένους τεχνίτες (συντηρητές) ή τεχνική εταιρεία (στελεχωμένη με συντηρητές) με πολυετή εμπειρία σε παραγωγή ομοιωμάτων και τοποθέτηση τους σε κτίρια ομοίου τύπου. Πριν την κατασκευή των τελικών ομοιωμάτων γίνεται η αποδοχή του δείγματος - ομοιώματος από την επιβλέπουσα Αρχή και την Εφορεία Νεωτέρων Μνημείων.

Το πλαίσιο της πόρτας διατηρείται και συντηρείται στο πήλινο τμήμα του ενώ για το λίθινο τμήμα η διαδικασία είναι όπως περιγράφεται παραπάνω.

στ) Αποξήλωση των υπαρχόντων  διακοσμητικών πλαισίων ποδιών παραθύρου της ανατολικής όψης, συντήρηση και χρωματισμός των υπαρχόντων στη βόρεια και δυτική όψη. Τοποθέτηση νέων (όπου έχουν καθαιρεθεί) στη δυτική όψη(3), στη βόρεια όψη(1) και στην ανατολική όψη(6) από ειδικά επεξεργασμένο γύψο κατάλληλο για εξωτερικές συνθήκες ή γυψομάρμαρο.

Πριν την κατασκευή των τελικών ομοιωμάτων γίνεται η αποδοχή του δείγματος - ομοιώματος από την επιβλέπουσα Αρχή και την Εφορεία Νεωτέρων Μνημείων.

ζ) Καθαίρεση γοργονείων της ανατολικής όψης και τοποθέτηση νέων, ή και επανατοποθέτηση των ίδιων εφ’ όσον είναι δυνατόν να καθαιρεθούν χωρίς να καταστραφούν, σε νέες παραπλήσιες θέσεις, ώστε να ακολουθούν τη συμμετρία που ορίζουν οι άξονες των υπόλοιπων διακοσμητικών στοιχείων των ανοιγμάτων (παραστάδες, βάσεις), προς αποκατάσταση της συμμετρίας του κτίσματος. Στην βόρεια όψη του κτίσματος όπως τεκμηριώνεται από φωτογραφίες τα γοργόνεια έχουν τοποθετηθεί σωστά κάτω ακριβώς από το άνοιγμα των υπερκείμενων παραθύρων όπως τεκμηριώνεται από ιστορικές φωτογραφίες του κτιρίου.

Πριν την παρασκευή των ομοιωμάτων απαιτείται η δημιουργία σχεδίων αποτύπωσης σε κλίμακα 1/1 των διακοσμητικών στοιχείων με τη μέθοδο της τρισδιάστατης σάρωσης από Αρχιτέκτονες Μηχανικούς.  Η αποδοχή των σχεδίων αποτύπωσης θα γίνει από τον μελετητή μηχανικό και εκπρόσωπο της Δ/νση Νεοτέρων Μνημείων.

Η παραγωγή πρωτοτύπου θα γίνει με τη μέθοδο της γλυπτικής: καθαρισμός του αυθεντικού κομματιού, αφαίρεση επιστρώσεων χρωμάτων ή επιχρισμάτων, συμπλήρωση με υλικό των διαβρωμένων στοιχείων, παραγωγή ελαστικού καλουπιού. Μπορεί να απαιτηθεί η καθαίρεση του αυθεντικού κομματιού και η μεταφορά του στο εργαστήριο ή η παραγωγή του καλουπιού επί τόπου στο κτίριο. Η παραγωγή των ομοιωμάτων θα πρέπει να γίνει από εξειδικευμένους τεχνίτες (συντηρητές) ή τεχνική εταιρεία (στελεχωμένη με συντηρητές) με πολυετή εμπειρία σε παραγωγή ομοιωμάτων και τοποθέτηση τους σε κτίρια ομοίου τύπου.

Επίσης, πριν την κατασκευή των τελικών ομοιωμάτων γίνεται η αποδοχή του δείγματος - ομοιώματος από την επιβλέπουσα Αρχή και την Εφορεία Νεωτέρων Μνημείων.

η) Κατασκευή σιδηρών σωληνωτών ικριωμάτων στις όψεις του κτιρίου για την αποξήλωση της παλαιάς κατεστραμμένης μαρκίζας στέψης, σε δυτική, βόρεια και ανατολική όψη. Αντικατάστασή της από νέα, κατασκευασμένη σύμφωνα με το υπάρχον σχέδιο, με την τεχνική κατασκευών από  ειδικά επεξεργασμένο γύψο κατάλληλο για εξωτερικές συνθήκες ή γυψομάρμαρο, ελαφρό και ανθεκτικό στο χρόνο. Η τελική απόχρωση θα πρέπει να είναι όμοια με αυτή των υπαρχόντων ομοιωμάτων. Η απόφαση για την τελική απόχρωση θα παρθεί μετά από την εφαρμογή δειγμάτων παρουσία της επιβλέπουσας Αρχής και της Εφορείας Νεωτέρων Μνημείων.

θ) Καθαρισμός και Συντήρηση του υπάρχοντος γύψινου τμήματος του γείσου του α’ ορόφου σε ανατολική, δυτική όψη και ενοποίηση τους με το λίθινο τμήμα της βόρειας όψης.

ι) Συντήρηση του περιμετρικού στηθαίου του ορόφου στο τμήμα της δυτικής όψης του κτίσματος με αποκατάσταση εξωτερικών επιχρισμάτων.

ια) Τοποθέτηση τριών (3) διακοσμητικών στοιχείων - ανθεμίων στις άκρες της βόρειας όψης, στο τμήμα πάνω από το γείσο του ορόφου, καθώς και πάνω από το αριστερό άνοιγμα του α’ ορόφου της βόρειας όψης, προς αποκατάσταση της συμμετρίας των στοιχείων της όψης.

Η κατασκευή των ανθεμίων προβλέπεται να γίνει με την τεχνική κατασκευών από  ειδικά επεξεργασμένο γύψο κατάλληλο για εξωτερικές συνθήκες ή γυψομάρμαρο, ελαφρό και ανθεκτικό στο χρόνο. Η τελική απόχρωση θα πρέπει να είναι όμοια με αυτή των υπαρχόντων ομοιωμάτων και θα γίνει με προσθήκη χρωστικών στο υλικό και όχι με επιφανειακό βάψιμο για να μην υπάρχει κίνδυνος απολεπίσεων/φθορών σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Η απόφαση για την τελική απόχρωση θα παρθεί μετά από την εφαρμογή δειγμάτων παρουσία του μελετητή μηχανικού και εκπροσώπου της Εφορείας Νεοτέρων Μνημείων.

Πριν την παρασκευή των ομοιωμάτων απαιτείται η δημιουργία σχεδίων αποτύπωσης σε κλίμακα 1/1 των διακοσμητικών στοιχείων με τη μέθοδο της τρισδιάστατης σάρωσης από Αρχιτέκτονες Μηχανικούς. Η αποδοχή των σχεδίων αποτύπωσης θα γίνει από τον μελετητή μηχανικό και εκπρόσωπο της Δ/νση Νεοτέρων Μνημείων. Επίσης, πριν την κατασκευή των τελικών ομοιωμάτων γίνεται η αποδοχή του δείγματος - ομοιώματος από την επιβλέπουσα Αρχή και την Εφορεία Νεωτέρων Μνημείων.

Η παραγωγή πρωτοτύπου θα γίνει με τη μέθοδο της γλυπτικής: καθαρισμός του αυθεντικού κομματιού, αφαίρεση επιστρώσεων χρωμάτων ή επιχρισμάτων, συμπλήρωση με υλικό των διαβρωμένων στοιχείων, παραγωγή ελαστικού καλουπιού. Μπορεί να απαιτηθεί η καθαίρεση του αυθεντικού κομματιού και η μεταφορά του στο εργαστήριο ή η παραγωγή του καλουπιού επί τόπου στο κτίριο. Η παραγωγή των ομοιωμάτων θα πρέπει να γίνει από εξειδικευμένους τεχνίτες (συντηρητές) ή τεχνική εταιρεία (στελεχωμένη με συντηρητές) με πολυετή εμπειρία σε παραγωγή ομοιωμάτων και τοποθέτηση τους σε κτίρια ομοίου τύπου.

Πριν την κατασκευή των τελικών ομοιωμάτων γίνεται η αποδοχή του δείγματος - ομοιώματος από την επιβλέπουσα Αρχή και την Εφορεία Νεωτέρων Μνημείων.

ιβ) Αποκαθήλωση των ψευδό-κιόνων (Ιωνικού τύπου), καθώς και των πήλινων κιονόκρανων, σε ανατολική, δυτική όψη και αντικατάστασή τους με ομοιώματα. Σήμερα σώζονται δύο μόνο κίονες Ιωνικού τύπου στον όροφο της ανατολικής και δυτικής όψης και κανένας τύπος δωρικού τύπου του ισογείου. Λόγω του ότι η συντήρηση τους είναι δύσκολο να επιτευχθεί με επιτυχία προτείνεται η αντικατάσταση τους με νέα ομοιώματα. Το σωζόμενα τμήματα μπορούν να εκτεθούν στο κτίριο του ιστορικού αρχείου.

Τοποθέτηση συμπληρωματικών ψευδό-κιόνων και κιονόκρανων (συμμετρικά των υπαρχόντων) στον όροφο της δυτικής, της ανατολικής και βόρειας όψης.

Η κατασκευή των ομοιωμάτων προβλέπεται να γίνει με την τεχνική κατασκευών από  ειδικά επεξεργασμένο γύψο κατάλληλο για εξωτερικές συνθήκες ή γυψομάρμαρο, ελαφρό και ανθεκτικό στο χρόνο. Η τελική απόχρωση θα πρέπει να είναι όμοια με αυτή των υπαρχόντων ομοιωμάτων και θα γίνει με προσθήκη χρωστικών στο υλικό και όχι με επιφανειακό βάψιμο για να μην υπάρχει κίνδυνος απολεπίσεων/φθορών σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Η απόφαση για την τελική απόχρωση θα παρθεί μετά από την εφαρμογή δειγμάτων παρουσία του μελετητή μηχανικού και εκπροσώπου της Εφορείας Νεοτέρων Μνημείων.

Πριν την παρασκευή των ομοιωμάτων απαιτείται η δημιουργία σχεδίων αποτύπωσης σε κλίμακα 1/1 των διακοσμητικών στοιχείων με τη μέθοδο της τρισδιάστατης σάρωσης, από Αρχιτέκτονες Μηχανικούς.  Η αποδοχή των σχεδίων αποτύπωσης θα γίνει από την επιβλέπουσα Αρχή και την Εφορεία Νεωτέρων Μνημείων.

Η παραγωγή πρωτοτύπου θα γίνει με τη μέθοδο της γλυπτικής: καθαρισμός του αυθεντικού κομματιού, αφαίρεση επιστρώσεων χρωμάτων ή επιχρισμάτων, συμπλήρωση με υλικό των διαβρωμένων στοιχείων, παραγωγή ελαστικού καλουπιού. Μπορεί να απαιτηθεί η καθαίρεση του αυθεντικού κομματιού και η μεταφορά του στο εργαστήριο ή η παραγωγή του καλουπιού επί τόπου στο κτίριο. Η παραγωγή των ομοιωμάτων θα πρέπει να γίνει από εξειδικευμένους τεχνίτες (συντηρητές) ή τεχνική εταιρεία (στελεχωμένη με συντηρητές) με πολυετή εμπειρία σε παραγωγή ομοιωμάτων και τοποθέτηση τους σε κτίρια ομοίου τύπου.

Επίσης, πριν την κατασκευή των τελικών ομοιωμάτων γίνεται η αποδοχή του δείγματος - ομοιώματος από την επιβλέπουσα Αρχή και την Εφορεία Νεωτέρων Μνημείων.

ιγ) Τοποθέτηση ψευδό-κιόνων (Δωρικού τύπου), στο ισόγειο στις γωνίες του κτίσματος, στην ανατολική, δυτική και βόρεια όψη, σε αναλογία με αυτές του α’ ορόφου.

Η κατασκευή των ομοιωμάτων προβλέπεται να γίνει με την τεχνική κατασκευών από  ειδικά επεξεργασμένο γύψο κατάλληλο για εξωτερικές συνθήκες ή γυψομάρμαρο, ελαφρό και ανθεκτικό στο χρόνο. Η τελική απόχρωση θα πρέπει να είναι όμοια με αυτή των υπαρχόντων ομοιωμάτων και θα γίνει με προσθήκη χρωστικών στο υλικό και όχι με επιφανειακό βάψιμο για να μην υπάρχει κίνδυνος απολεπίσεων/φθορών σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Η απόφαση για την τελική απόχρωση θα παρθεί μετά από την εφαρμογή δειγμάτων παρουσία της επιβλέπουσας Αρχής και της Εφορείας Νεωτέρων Μνημείων.

Πριν την παρασκευή των ομοιωμάτων απαιτείται η δημιουργία σχεδίων αποτύπωσης σε κλίμακα 1/1 των διακοσμητικών στοιχείων με τη μέθοδο της τρισδιάστατης σάρωσης από Αρχιτέκτονες Μηχανικούς.  Η αποδοχή των σχεδίων αποτύπωσης θα γίνει από την επιβλέπουσα Αρχή και την Εφορεία Νεωτέρων Μνημείων.

Λόγω της απουσίας των αυθεντικών στοιχείων θα απαιτηθεί παραγωγή αντιγράφων μετά από σχεδιαστική αποτύπωση. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα σχέδια της τρισδιάστατης αποτύπωσης.

Η παραγωγή των ομοιωμάτων θα πρέπει να γίνει από εξειδικευμένους τεχνίτες (συντηρητές) ή τεχνική εταιρεία (στελεχωμένη με συντηρητές) με πολυετή εμπειρία σε παραγωγή ομοιωμάτων και τοποθέτηση τους σε κτίρια ομοίου τύπου.

Πριν την κατασκευή των τελικών ομοιωμάτων γίνεται η αποδοχή του δείγματος - ομοιώματος από την επιβλέπουσα Αρχή και την Εφορεία Νεωτέρων Μνημείων.

ιδ) Αποκατάσταση επιχρισμάτων με τσιμεντοκονίαμα (αρτιφισιέλ) που υπήρχαν σε παλαιότερες φάσεις, στο υπόγειο, σε όλες τις όψεις του κτίσματος. Προτείνεται κατασκευή επιχρίσματος αρτιφισιέλ πάχους 36 – 38 mm με γλυφές (αυλάκια) και λάξευση επιφανειών με κτένα σαγρέ.

Ιε)  Επισκευή και συντήρηση των ξύλινων κουφωμάτων (τζαμιλίκια-πατζούρια) με αντικατάσταση μεντεσέδων, πόμολων, απόξεση, στοκάρισμα και βάψιμο με ριπολίνη νερού και ότι άλλο απαιτείται για την σωστή λειτουργία τους. Επίσης ανακαίνιση του χρωματισμού τους, σε απόχρωση ανοιχτότερη του RAL 5014 (τύπου dulux 90BG 63/043).

Η απόφαση για την τελική απόχρωση θα παρθεί μετά από την εφαρμογή δειγμάτων παρουσία του μελετητή μηχανικού και εκπροσώπου της Εφορείας Νεοτέρων Μνημείων.

ιστ)  Ανακαίνιση χρωματισμών εξωτερικών επιφανειών. Προτείνεται ενιαίος χρωματισμός κτίσματος στην αρχική του απόχρωση που, σύμφωνα με ιστορικές αναφορές, ήταν ένας χρωματικός τόνος μεταξύ «ώχρας» και «κεραμιδί» που είναι κοντά στην απόχρωση RAL 3012 (τύπου Dulux 90YR 64/166).

Η απόφαση για την τελική απόχρωση θα παρθεί μετά από την εφαρμογή δειγμάτων παρουσία του μελετητή μηχανικού και εκπροσώπου της Εφορείας Νεοτέρων Μνημείων.

ιζ) Συντήρησή και χρωματισμός των σιδηρών κάγκελων εξωτερικής περίφραξης και της εξωτερικής σκάλας. Γίνεται Απόξεση και καθαρισμός με ψήκτρα και σμυριδόπανο, μια στρώση αντιδιαβρωτικού υποστρώματος ενός συστατικού και δύο στρώσεις ελαιοχρώματος απόχρωσης RAL 9005 (τύπου Dulux 90BG 72/038).

Η απόφαση για την τελική απόχρωση θα παρθεί μετά από την εφαρμογή δειγμάτων παρουσία του μελετητή μηχανικού και εκπροσώπου της Εφορείας Νεοτέρων Μνημείων.

ιη) Αφαίρεση ηλεκτρολογικής εγκατάστασης φωτισμού από το διάκοσμο της πόρτας, στη βόρεια όψη, καθώς και των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων φωτισμού και καμερών ασφαλείας στις πλευρές και των τριών όψεων και επανατοποθέτησή τους σε σημεία παραπλήσια ώστε να μην επηρεάζουν το διάκοσμο που θα τοποθετηθεί (ψευδό-κίονες δωρικού τύπου).

ιθ) Διάνοιξη αυλακώσεων και οπών στη μαρκίζα του υπογείου με σκοπό τον εγκιβωτισμό του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού της ανατολικής και δυτικής όψης

κ) Αποξήλωση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων εξωτερικού φωτισμού και κλιματισμού σε δυτική και βόρεια όψη, και τοποθέτησή νέου, με τη χρήση υλικών όμοιων με αυτά που προϋπήρχαν, εντός του αυλακιού της λιθοδομής στο γείσο του υπογείου που διατρέχει τη δυτική και βόρεια όψη, σύμφωνα με τις οδηγίες της επίβλεψης και με προσοχή για να μην υπάρξουν φθορές στο λίθινο τμήμα του.

κα) Δημιουργία μεταλλικού κλωβού εγκιβωτισμού της κλιματιστικής μονάδας στη βόρεια όψη του κτίσματος, από μεταλλικό σκελετό με μεταλλικές περσίδες, ώστε να εξασφαλίζεται ο εξαερισμός της μονάδας.

κβ) Αποξήλωση των 2 εμπρόσθιων πλαστικών υδρορροών σε ανατολική και δυτική όψη, και αντικατάστασή τους από νέες οι οποίες θα έχουν σχήμα τέτοιο ώστε να διέρχονται πάνω από το γείσο του υπογείου και πάνω από την επιφάνεια του αρτιφισιέλ που θα τοποθετηθεί.

κγ) Αποξήλωση σιδηρών «καρφιών» από το γείσο ισογείου στη βόρεια όψη και, αντί αυτών, ψεκασμός του γείσου με ειδικό υγρό απωθητικό πτηνών (τύπου AGROGEN).

Κδ) Αποξήλωση συρόμενου κιγκλιδώματος προστασίας της μπαλκονόπορτας ορόφου στη βόρεια όψη, καθώς και του μηχανισμού κύλισής του πάνω από αυτήν και αντικατάστασή του με ανοιγόμενο κιγκλίδωμα που να τοποθετείται εντός του ανοίγματος.

Γενικά Στοιχεία:

Πριν από όλες τις επεμβάσεις συντήρησης απαιτείται η έγκριση της Δ/νσης Νεωτέρων Μνημείων.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών απαιτείται ο έλεγχος και η επίβλεψη από συντηρητή/ομάδα συντηρητών, των ακόλουθων διαδικασιών:

α) συντήρησης των πρωτοτύπων διακοσμητικών στοιχείων.

β) παραγωγής του προτύπου αντιγράφου και των λοιπών από συντηρητή, καθώς και ο έλεγχός τους από τη Δ/νση Νεωτέρων Μνημείων.

γ) τοποθέτησης των αντιγράφων στις όψεις του μνημείου.

Παράλληλα, σε κάθε στάδιο θα πρέπει να ενημερώνεται η Δ/νση Νεωτέρων και να ελέγχει τόσο τις διαδικασίες, όσο και το παραγόμενο αποτέλεσμα, με πλήρη έγγραφη και έγκαιρη ενημέρωση και συνεννόηση.

Επίσης όλα τα πρωτότυπα διακοσμητικά στοιχεία που θα καθαιρεθούν, προβλέπεται να τοποθετηθούν στο εσωτερικό του κτίσματος, ως εκθεσιακά δείγματα.

Αναλυτικά για την τοποθέτηση των ομοιωμάτων, θα γίνουν οι παρακάτω εργασίες:

  - Καθαίρεση πρωτοτύπων διακοσμητικών στοιχείων (στα σημεία που υπάρχει ήδη φθαρμένος διάκοσμος που θα αντικατασταθεί).

  - Καθαίρεση των επιχρισμάτων στο σημείο τοποθέτησης του διακόσμου, μέχρι να εμφανιστεί η λιθοδομή (όπως αναφέρεται στο άρθρο α, στην περίπτωση που δεν προϋπήρχε διάκοσμος στο σημείο).

  - Διάνοιξη οπών στην λιθοδομή στο ύψος που θα είναι οι ντίζες της φιγούρας, καθαρισμός και φύσημα αυτών, ώστε να εφαρμόσουν καλύτερα οι ντίζες και η κόλλα.

  - Γέμισμα των οπών της λιθοδομής με ινοπλισμένη ρητινούχα SUPER κόλλα, ώστε να αγκυρώσουν οι ντίζες και τοποθέτηση των διακοσμητικών στοιχείων στη θέση τους.

Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε

Χανιά    29 / 11 / 2013                              Χανιά   29 / 11 / 2013		    Χανιά  29 / 1 / 2013

Η  Συντάξασα 		       Η  Δ/ντρια Τεχν. Εργων Π.Ε. Χανίων             Ο Προϊστ/νος  Τμήματος

Δομών Περιβάλλοντος

ΜΑΡΙΑ ΜΑΝΔΑΛΑΚΗ                             ΕΛΕΝΗ ΔΟΞΑΚΗ                              ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΟΥΡΤΑΚΗΣ

Αρχιτέκτων  Μηχανικός Τ.Ε.                      Πολ/κος  Μηχανικός                           Δρ. Πολ/κος  Μηχανικός