- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ –   Πίνακες συμμόρφωσης

Γενικές Προδιαγραφές

Ο υποψήφιος συμπληρώνει το σύνολο των κάτωθι πινάκων συμμόρφωσης, επί ποινή αποκλεισμού, με την απόλυτη ευθύνη της ακρίβειας των δεδομένων. Η μη συμμόρφωση επί του συνόλου των ακόλουθων απαιτήσεων αποτελεί αιτία απόρριψης της τεχνικής προσφοράς του προσφέροντα. Σημειώνεται πως όπου ζητείται πιστοποιητικό ISO 9001 κατασκευαστή, θα πρέπει να περιλαμβάνει στο πεδίο εφαρμογής, την σχετική με το ζητούμενο κατηγορία προϊόντων. Επίσης, σε όσες προδιαγραφές των πινάκων συμμόρφωσης γίνεται αναφορά σε πιστοποιητικά, σήματα, διπλώματα ευρεσιτεχνίας ή τύπους, ή αναφορά σε ορισμένη παραγωγή ή προέλευση, νοείται και το «ή το ισοδύναμό τους», όπου εφαρμόζεται. Όλα όσα συνοδεύουν την τεχνική προσφορά και επισυνάπτονται ως παραπομπές τεκμηρίωσης στον πίνακα συμμόρφωσης (προσπέκτους, τεχνικά φυλλάδια, διαφημιστικά ή τεχνικά έντυπα, εγχειρίδια χρήσης κ.λπ.) μπορούν να προσκομισθούν ως απλά αντίγραφα.

| Α/Α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Προσφερόμενα προϊόντα |  |  |  |
|  | Να αναγραφεί σε μορφή πίνακα για κάθε προσφερόμενο είδος (υλικό και άυλο): - ο κατασκευαστής και το μοντέλο (ή τύπος ή έκδοση για τα λογισμικά) - το έτος ανακοίνωσης του μοντέλου Σημείωση: Όπου ζητείται καλωδίωση, για όσα δεν συμπεριλαμβάνονται στη συσκευασία των προσφερόμενων ειδών, να αναγραφεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο/τύπος (δεν απαιτούνται τεχνικά φυλλάδια). | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να προσκομιστούν: - για τα προσφερόμενα προϊόντα εξοπλισμού, δήλωση ή πιστοποιητικό συμμόρφωσης CE. - για τους κατασκευαστές των προσφερόμενων προϊόντων, πιστοποιητικά ISO (ή αντίστοιχο), για όσα είδη το απαιτούν στις προδιαγραφές τους. - τα πιστοποιητικά που απαιτούνται ανά προσφερόμενο είδος (energy star, EPEAT κ.λπ.). Βεβαίωση συμμετέχοντα πως: - τα προσφερόμενα είδη (υλικά και άυλα) βρίσκονται σε παραγωγή τη χρονική στιγμή υποβολής της προσφοράς. - τα προσφερόμενα είδη θα καλύπτονται με εγγύηση καλής λειτουργίας, τριών ετών από την ημερομηνία οριστικής παραλαβής του έργου (ολοκλήρωση της σύμβασης). Οι εγγυήσεις των ηλεκτρονικών υπολογιστών, πολυμηχανημάτων, και προβολέων, να καλύπτονται από τους κατασκευαστές τους. - τα προσφερόμενα είδη θα καλύπτονται με υποχρέωση αντικατάστασης ελαττωματικού εξοπλισμού (DOA) 15 ημερών από την ημερομηνία οριστικής παραλαβής από τον τόπο προορισμού. - τα είδη που προσφέρει, είναι ασφαλή και κατάλληλα για χρήση σε περιβάλλον εκπαίδευσης. - τα είδη που θα προμηθεύσει θα είναι καινούργια και αμεταχείριστα, ενώ σε περίπτωση που στην περίοδο παράδοσης ανακοινωθεί παύση ή το είδος δεν είναι διαθέσιμο, θα παραδώσει είδος που να πληροί τις ζητούμενες απαιτήσεις του διαγωνισμού, χωρίς κανένα επιπλέον κόστος και αλλαγή χρονοδιαγράμματος. - θα προσκομίσει με την υπογραφή της σύμβασης, σχετική εγγύηση της κατασκευάστριας εταιρείας των ηλεκτρονικών υπολογιστών, πολυμηχανημάτων, και προβολέων, ότι θα διαθέτει επαρκές απόθεμα ανταλλακτικών και αναλωσίμων για τουλάχιστον τρία έτη από την οριστική παραλαβή του έργου. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να προσκομιστεί βεβαίωση ή βεβαιώσεις (κατασκευαστών ή αντιπροσώπων ή εισαγωγέων ή προσφέροντα) συμμετοχής σε εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης ΑΗΗΕ, κατ’ εφαρμογή της ΚΥΑ Η.Π. 23615/651/Ε.103. Οι βεβαιώσεις θα πρέπει να περιλαμβάνουν συνδυαστικά τις κατηγορίες που αφορούν στο σύνολο του προσφερόμενου εξοπλισμού HHE. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποχρεώσεις προσφερόντων εφόσον κηρυχθούν ανάδοχοι |  |  |  |
|  | Να προσκομιστεί βεβαίωση του προσφέροντα πως εφόσον κηρυχθεί ανάδοχος: - θα συνεργαστεί στενά με τον υπεύθυνο του τόπου προορισμού, θα εγκαταστήσει το προσφερόμενο προϊόν (για τα είδη που το απαιτούν) στο χώρο που θα του υποδειχθεί από τον υπεύθυνο, σε σημεία όπου θα υπάρχει η ελάχιστη απαιτούμενη υποδομή (πρίζες ρεύματος, δικτύου, χώρος τοποθέτησης κ.λπ.) και θα επιδείξει την καλή λειτουργία του. - θα εκτυπώσει και θα επικολλήσει μια ετικέτα ενδεικτικής διάστασης 6εκ. x 10εκ. σε κάθε προσφερόμενο προϊόν που διαθέτει στην επιφάνειά του επαρκή ελεύθερο χώρο. Το περιεχόμενο της ετικέτας (κείμενο, εικόνες, μορφοποίηση που θα δοθεί από την Αναθέτουσα) θα εκτυπωθεί έγχρωμα. - θα κατασκευάσει και θα τοποθετήσει με δική του ευθύνη και κόστος αναμνηστική (μόνιμη) πινακίδα σε κάθε τόπο προορισμού που θα εξοπλίσει. Η τοποθέτηση της πινακίδας θα γίνεται με την παράδοσή του εξοπλισμού (ή σε κάθε περίπτωση, το αργότερο εντός τριών μηνών από την ολοκλήρωση της πράξης). Η πινακίδα πρέπει να είναι σημαντικού μεγέθους (41,5cm επί 31,5cm με προσέγγιση ± 10% ) και θα τοποθετηθεί σε σημείο εύκολα ορατό από το κοινό. Το υλικό κατασκευής της πινακίδας (διαφανές plexi glass πάχους τουλάχιστον 5mm ή λευκό αλουμίνιο) καθώς και ο τρόπος τοποθέτησης πρέπει να διασφαλίζουν τη μόνιμη εγκατάστασή της. Το περιεχόμενο της πινακίδας (κείμενο, εικόνες και μορφοποίηση που θα δοθεί από την Αναθέτουσα Αρχή) θα εκτυπωθεί πάνω στο υλικό, θα είναι έγχρωμο και ευδιάκριτο. | ΝΑΙ |  |  |

- Σταθερός Η/Υ τύπου 1

| Α/Α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Κεντρική μονάδα ενσωματωμένη στην οθόνη (κατηγορία All-In-One) | NAI |  |  |
|  | Επεξεργαστής με: - ημερομηνία κυκλοφορίας (release date) από Q1-2020 ή μεταγενέστερη - passmark (CPUbenchmark.net) ≥ 8.500 - πυρήνες (cores) ≥ 4 | NAI |  |  |
|  | Μέγεθος μνήμης RAM DDR4 | ≥ 8 GB |  |  |
|  | Μέγεθος σκληρού δίσκου | ≥ 250 GB |  |  |
|  | Τύπος σκληρού δίσκου | M.2 SSD ή καλύτερο |  |  |
|  | Θύρες: Τουλάχιστον 6 x USB (εκ των οποίων ≥4 θα είναι USB 3.2), ακουστικών, μικροφώνου, δικτύου, ψηφιακή έξοδο εικόνας | NAI |  |  |
|  | Ενσύρματο δίκτυο ethernet | Gigabit |  |  |
|  | Ισχύς τροφοδοτικού | ≤ 150W |  |  |
|  | Πληκτρολόγιο USB (με ελληνικούς και λατινικούς χαρακτήρες) & ποντίκι USB | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ο κατασκευαστής να διαθέτει ISO 9001 & ISO 14001 ή αντίστοιχα. Το προσφερόμενο μοντέλο να διαθέτει: - Energy Star ή TUV Energy Efficiency. - EPEAT ή TCO ή Blue Angel. | NAI |  |  |
|  | ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ |  |  |  |
|  | Κάθε Η/Υ θα διαθέτει εγκατεστημένα: - Microsoft Windows 10 pro (shape the future: 14487 6/9/2021) ή νεότερο (Ελληνική έκδοση) - Microsoft Office 2019 pro plus Academic ή νεότερο (Ελληνική έκδοση) - Λογισμικό διαχείρισης ΗΥ του ιδίου κατασκευαστή με τον ΗΥ (να περιλαμβάνει κατ’ελάχιστον εγγενείς λειτουργίες αυτόματης αναζήτησης οδηγών υλικού καθώς και παρακολούθησης συστήματος). Να επισυναφθεί ο οδηγός χρήσης. | NAI |  |  |
|  | Άδεια χρήσης λογισμικού προστασίας τερματικών (endpoint protection) με Ελληνικό περιβάλλον λειτουργίας και εγγύηση/υποστήριξη τουλάχιστον για 3 έτη. Να περιλαμβάνει κατ’ελάχιστον τα ακόλουθα: Συμβατό με Windows, προστασία Anti-Virus, προστασία κατά την περιήγηση (http/https) από zero-day phishing attacks. Ενσωματωμένο URL Filtering για τον αποκλεισμό γενικών κατηγοριών ιστοτόπων, ανίχνευση και καθαρισμός όλων των τύπων απειλών (viruses, trojans, exploits κ.λπ.), ανίχνευση ROP attacks, υπηρεσία sandbox για τα web downloaded files με άμεση παράδοση αρχείων στο χρήστη (<20 seconds), Anti Bot προστασία, αποκλεισμός ιών κρυπτογράφησης (cryptolockers, ransomware κ.λπ.) με δυνατότητα άμεσης επαναφοράς του συστήματος σε σταθερή κατάσταση σε περίπτωση μόλυνσης. | NAI |  |  |
|  | ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΟΘΟΝΗΣ |  |  |  |
|  | Διαγώνιος | ≥ 21,5 ίντσες |  |  |
|  | Αναλογία διαστάσεων | 16:9 ή 16:10 |  |  |
|  | Τύπος | LED (IPS ή VA) |  |  |
|  | Ματ επιφάνεια ή με αντι-ανακλαστική επίστρωση (anti-glare ή anti-reflective) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ανάλυση (pixel) | ≥ 1.920x1.080 |  |  |
|  | Ενσωματωμένα ηχεία του ιδίου κατασκευαστή | ΝΑΙ |  |  |
|  | Web camera ≥ 1080p με μικρόφωνο | ΝΑΙ |  |  |
|  | ΔΙΑΦΟΡΑ |  |  |  |
|  | Περιλαμβάνεται καλώδιο δικτύου UTP cat6 ≥10 μέτρων | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την εγκατάσταση και επίδειξη καλής λειτουργίας | ΝΑΙ |  |  |

- 2.Σταθερός Η/Υ τύπου 2

| Α/Α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Κεντρική μονάδα ενσωματωμένη στην οθόνη (κατηγορία All-In-One) | NAI |  |  |
|  | Επεξεργαστής με: - ημερομηνία κυκλοφορίας (release date) πό Q1-2020 ή μεταγενέστερη - passmark (CPUbenchmark.net) ≥ 11.500 - πυρήνες (cores) ≥ 6 | NAI |  |  |
|  | Μέγεθος μνήμης RAM DDR4 | ≥ 8 GB |  |  |
|  | Μέγεθος σκληρού δίσκου | ≥ 250 GB |  |  |
|  | Τύπος σκληρού δίσκου | M.2 SSD ή καλύτερο |  |  |
|  | Θύρες: Τουλάχιστον 6 x USB (εκ των οποίων ≥4 θα είναι USB 3.2), ακουστικών, μικροφώνου, δικτύου, ψηφιακή έξοδο εικόνας | NAI |  |  |
|  | Ενσύρματο δίκτυο ethernet | Gigabit |  |  |
|  | Ισχύς τροφοδοτικού | ≤ 150W |  |  |
|  | Πληκτρολόγιο USB (με ελληνικούς και λατινικούς χαρακτήρες) & ποντίκι USB | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ο κατασκευαστής διαθέτει ISO 9001 & ISO 14001 ή αντίστοιχα. Το προσφερόμενο μοντέλο διαθέτει: - Energy Star ή TUV Energy Efficiency. - EPEAT ή TCO ή Blue Angel. | NAI |  |  |
|  | ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ |  |  |  |
|  | Κάθε Η/Υ θα διαθέτει εγκατεστημένα: - Microsoft Windows 10 pro (shape the future: 14487 6/9/2021) ή νεότερο (Ελληνική έκδοση) - Microsoft Office 2019 pro plus Academic ή νεότερο (Ελληνική έκδοση) - Λογισμικό διαχείρισης ΗΥ του ιδίου κατασκευαστή με τον ΗΥ (να περιλαμβάνει κατ’ελάχιστον εγγενείς λειτουργίες αυτόματης αναζήτησης οδηγών υλικού καθώς και παρακολούθησης συστήματος). Να επισυναφθεί ο οδηγός χρήσης. | NAI |  |  |
|  | Άδεια χρήσης λογισμικού προστασίας τερματικών (endpoint protection) με Ελληνικό περιβάλλον λειτουργίας και εγγύηση/υποστήριξη τουλάχιστον για 3 έτη. Να περιλαμβάνει κατ’ελάχιστον τα ακόλουθα: Συμβατό με Windows, προστασία Anti-Virus, προστασία κατά την περιήγηση (http/https) από zero-day phishing attacks. Ενσωματωμένο URL Filtering για τον αποκλεισμό γενικών κατηγοριών ιστοτόπων, ανίχνευση και καθαρισμός όλων των τύπων απειλών (viruses, trojans, exploits κ.λπ.), ανίχνευση ROP attacks, υπηρεσία sandbox για τα web downloaded files με άμεση παράδοση αρχείων στο χρήστη (<20 seconds), Anti Bot προστασία, αποκλεισμός ιών κρυπτογράφησης (cryptolockers, ransomware κ.λπ.) με δυνατότητα άμεσης επαναφοράς του συστήματος σε σταθερή κατάσταση σε περίπτωση μόλυνσης. | NAI |  |  |
|  | ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΟΘΟΝΗΣ |  |  |  |
|  | Διαγώνιος | ≥ 21,5 ίντσες |  |  |
|  | Αναλογία διαστάσεων | 16:9 ή 16:10 |  |  |
|  | Τύπος | LED (IPS ή VA) |  |  |
|  | Ματ επιφάνεια ή με αντι-ανακλαστική επίστρωση (anti-glare ή anti-reflective) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ανάλυση (pixel) | ≥ 1.920x1.080 |  |  |
|  | Ενσωματωμένα ηχεία του ιδίου κατασκευαστή | ΝΑΙ |  |  |
|  | Web camera ≥ 1080p με μικρόφωνο | ΝΑΙ |  |  |
|  | ΔΙΑΦΟΡΑ |  |  |  |
|  | Περιλαμβάνεται καλώδιο δικτύου UTP cat6 ≥10 μέτρων | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την εγκατάσταση και επίδειξη καλής λειτουργίας | ΝΑΙ |  |  |

- 3.Φορητός Η/Υ

| Α/Α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Επεξεργαστής με: - ημερομηνία κυκλοφορίας (release date) από Q1-2020 ή μεταγενέστερη - passmark (CPUbenchmark.net) ≥7.500 - πυρήνες (cores) ≥ 4 | NAI |  |  |
|  | Μέγεθος μνήμης RAM DDR4 | ≥ 8 GB |  |  |
|  | Μέγεθος σκληρού δίσκου | ≥ 250 GB |  |  |
|  | Τύπος σκληρού δίσκου | M.2 SSD ή καλύτερο |  |  |
|  | Θύρες: Τουλάχιστον 4 x USB (εκ των οποίων ≥ 2 θα είναι USB 3.2), ακουστικών, μικροφώνου, δικτύου, ψηφιακή έξοδο εικόνας | NAI |  |  |
|  | Ενσύρματο δίκτυο ethernet | Gigabit |  |  |
|  | Aσύρματο δίκτυο | 802.11 |  |  |
|  | Bluetooth | v5 ή νεότερο |  |  |
|  | Media card reader | NAI |  |  |
|  | Ισχύς Μπαταρίας | ≥ 45 Wh |  |  |
|  | Ηχεία | Στερεοφωνικά |  |  |
|  | Πληκτρολόγιο με ελληνικούς και λατινικούς χαρακτήρες & ποντίκι USB | ΝΑΙ |  |  |
|  | Μέγιστο βάρος (βασικής σύνθεσης – σύμφωνα με τον κατασκευαστή) | ≤ 1,9 Κg |  |  |
|  | Ο κατασκευαστής διαθέτει ISO 9001 & ISO 14001 ή αντίστοιχα. Το προσφερόμενο μοντέλο να διαθέτει: - Energy Star ή TUV Energy Efficiency. - EPEAT ή TCO ή Blue Angel. | NAI |  |  |
|  | ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ |  |  |  |
|  | Κάθε Η/Υ θα διαθέτει εγκατεστημένα: - Microsoft Windows 10 pro (shape the future: 14487 6/9/2021) ή νεότερο (Ελληνική έκδοση) - Microsoft Office 2019 pro plus Academic ή νεότερο (Ελληνική έκδοση) - Λογισμικό διαχείρισης ΗΥ του ιδίου κατασκευαστή με τον ΗΥ (να περιλαμβάνει κατ’ελάχιστον εγγενείς λειτουργίες αυτόματης αναζήτησης οδηγών υλικού καθώς και παρακολούθησης συστήματος). Να επισυναφθεί ο οδηγός χρήσης. | NAI |  |  |
|  | Άδεια χρήσης λογισμικού προστασίας τερματικών (endpoint protection) με Ελληνικό περιβάλλον λειτουργίας και εγγύηση/υποστήριξη τουλάχιστον για 3 έτη. Να περιλαμβάνει κατ’ελάχιστον τα ακόλουθα: Συμβατό με Windows, προστασία Anti-Virus, προστασία κατά την περιήγηση (http/https) από zero-day phishing attacks. Ενσωματωμένο URL Filtering για τον αποκλεισμό γενικών κατηγοριών ιστοτόπων, ανίχνευση και καθαρισμός όλων των τύπων απειλών (viruses, trojans, exploits κ.λπ.), ανίχνευση ROP attacks, υπηρεσία sandbox για τα web downloaded files με άμεση παράδοση αρχείων στο χρήστη (<20 seconds), Anti Bot προστασία, αποκλεισμός ιών κρυπτογράφησης (cryptolockers, ransomware κ.λπ.) με δυνατότητα άμεσης επαναφοράς του συστήματος σε σταθερή κατάσταση σε περίπτωση μόλυνσης. | NAI |  |  |
|  | ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΟΘΟΝΗΣ |  |  |  |
|  | Διαγώνιος | ≥ 15,6 ίντσες |  |  |
|  | Αναλογία διαστάσεων | 16:9 ή 16:10 |  |  |
|  | Ματ επιφάνεια ή με αντι-ανακλαστική επίστρωση (anti-glare ή anti-reflective) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ανάλυση (pixel) | ≥ 1.920x1.080 |  |  |
|  | Web camera ≥ 720p και μικρόφωνο | ΝΑΙ |  |  |
|  | ΔΙΑΦΟΡΑ |  |  |  |
|  | Περιλαμβάνεται καλώδιο δικτύου UTP cat5e ή cat6 ≥10 μέτρων | ΝΑΙ |  |  |
|  | Περιλαμβάνεται τσάντα μεταφοράς, κατάλληλη για το προσφερόμενο μοντέλο | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την επίδειξη καλής λειτουργίας | ΝΑΙ |  |  |

4.Ταμπλέτα τύπου 1

| Α/Α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Έτος ανακοίνωσης μοντέλου | ≥ 2020 |  |  |
|  | Διάσταση οθόνης | ≥ 10 ίντσες |  |  |
|  | Ανάλυση οθόνης | ≥ 1920x1200 px |  |  |
|  | Φωτεινότητα οθόνης | ≥ 330 nits |  |  |
|  | Πυρήνες επεξεργαστή | ≥ 8 |  |  |
|  | Συχνότητες λειτουργίας πυρήνων (GHz, τουλάχιστον) | 4x1.8 & 4x2.2 |  |  |
|  | Μέγεθος μνήμης RAM | ≥ 4 GB |  |  |
|  | Μέγεθος μνήμης αποθήκευσης | ≥ 128 GB |  |  |
|  | Χωρητικότητα μπαταρίας | ≥ 5.000 mAH |  |  |
|  | Κάμερα εμπρός, πίσω και μικρόφωνο | ΝΑΙ |  |  |
|  | Θύρα επέκτασης μνήμης αποθήκευσης SD | ΝΑΙ |  |  |
|  | Θύρα ακουστικών και μικροφώνου | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ηχεία | 2 |  |  |
|  | Συνδεσιμότητα (τουλάχιστον) WiFi 802.11 2.4GHz & 5GHz, Bluetooth ≥ 5.0 | ΝΑΙ |  |  |
|  | Έκδοση λειτουργικού Android | ≥ 9 |  |  |
|  | Άδεια χρήσης λογισμικού προστασίας τερματικών (endpoint protection) με Ελληνικό περιβάλλον λειτουργίας και εγγύηση/υποστήριξη τουλάχιστον για 3 έτη. Να περιλαμβάνει κατ’ελάχιστον τα ακόλουθα: Συμβατό με Windows, προστασία Anti-Virus, προστασία κατά την περιήγηση (http/https) από zero-day phishing attacks. Ενσωματωμένο URL Filtering για τον αποκλεισμό γενικών κατηγοριών ιστοτόπων, ανίχνευση και καθαρισμός όλων των τύπων απειλών (viruses, trojans, exploits κ.λπ.), ανίχνευση ROP attacks, υπηρεσία sandbox για τα web downloaded files με άμεση παράδοση αρχείων στο χρήστη (<20 seconds), Anti Bot προστασία, αποκλεισμός ιών κρυπτογράφησης (cryptolockers, ransomware κ.λπ.) με δυνατότητα άμεσης επαναφοράς του συστήματος σε σταθερή κατάσταση σε περίπτωση μόλυνσης. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Περιλαμβάνεται θήκη τύπου book cover που λειτουργεί και ως stand και μεμβράνη προστασίας οθόνης | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ο κατασκευαστής διαθέτει πιστοποιητικό ISO 9001 ή αντίστοιχο | ΝΑΙ |  |  |

- 5. NAS server

| Α/Α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Αυτόνομη συσκευή δικτυακής αποθήκευσης και διαχείρισης αρχείων, με λογισμικό του ίδιου κατασκευαστή | ΝΑΙ |  |  |
|  | Πυρήνες επεξεργαστή | ≥ 4 |  |  |
|  | Αρχιτεκτονική επεξεργαστή | 64 bit |  |  |
|  | Passmark (CPUbenchmark.net) επεξεργαστή | ≥ 3.000 |  |  |
|  | Μέγεθος μνήμης RAM DDR4 | ≥ 4 GB |  |  |
|  | Θέσεις για δίσκους | 4 |  |  |
|  | Συμβατοί τύποι δίσκων (τουλάχιστον): 3.5" SATA HDD, 2.5" SATA HDD, 2.5" SATA SSD, M.2 NVMe SSD | ΝΑΙ |  |  |
|  | Hot Swappable δίσκοι | ΝΑΙ |  |  |
|  | Θύρες (τουλάχιστον): ≥ 2 x RJ-45 Gigabit, ≥ 2 x USB 3.2, ≥ 1 x eSATA | ΝΑΙ |  |  |
|  | Δυνατότητα ρύθμισης εσωτερικού ανεμιστήρα σε λειτουργίες (τουλάχιστον): full-speed, cool, quiet | ΝΑΙ |  |  |
|  | Δυνατότητες: scheduled power On / Off, wake on LAN | ΝΑΙ |  |  |
|  | Λειτουργικό σύστημα - λογισμικό διαχείρισης, του ιδίου κατασκευαστή, με τις ακόλουθες δυνατότητες: - RAID: JBOD, RAID 0/1/5/6/10 - File Protocol: CIFS/AFP/NFS/FTP/WebDAV - Εφαρμογές (τουλάχιστον): Antivirus, Central Management System, Document Viewer, Mail Server, Media Server, VPN Server, Backup app, Cloud Station Server, DNS Server | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να περιλαμβάνονται τέσσερεις ίδιοι δίσκοι με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά για τον καθένα: - Κατηγορία NAS (σύμφωνα με τον κατασκευαστή) - Μέγεθος 3.5" - Χωρητικότητα ≥ 4ΤB - Πρωτόκολλο Επικοινωνίας SATA - Ταχύτητα Περιστροφής 7200 rpm - Μέγεθος Cache ≥ 256 MB - Ανακοίνωση εγγύησης κατασκευαστή ≥ 5 έτη - Ο κατασκευαστής να διαθέτει πιστοποιητικά ISO 9001 & ISO 14001 ή αντίστοιχα. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να περιλαμβάνεται μονή πρίζα προστασίας από υπερτάσεις ισχύος, με ένδειξη λειτουργίας και υποδοχή τύπου σούκο | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ανακοίνωση εγγύησης κατασκευαστή ≥ 3 έτη | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την τοποθέτηση των δίσκων και την επίδειξη καλής λειτουργίας | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ο κατασκευαστής διαθέτει πιστοποιητικό ISO 9001 αντίστοιχο | ΝΑΙ |  |  |

- 6. Ακουστικά

| Α/Α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Τύπος | On ear |  |  |
|  | Μήκος καλωδίου | ≥ 2 m |  |  |
|  | Συνδεσιμότητα | USB-Α |  |  |
|  | Μικρόφωνο τεχνολογίας εξάλειψης θορύβου | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ρύθμιση έντασης ήχου και σίγασης | ΝΑΙ |  |  |
|  | Βάρος | ≤ 85g |  |  |

- 7.Επιτραπέζιος προβολέας

| Α/Α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Τύπος | LCD ή DLP |  |  |
|  | Πραγματική ανάλυση εικόνας (native resolution) | ≥ 1280 x 800 |  |  |
|  | Αναλογία διαστάσεων | 16:9 ή 16:10 |  |  |
|  | Φωτεινότητα (ISO 21118:2012) στο υψηλότερο mode λειτουργίας (φωτεινότερη προβολή) του προβολέα | ≥ 3.100 lm |  |  |
|  | Ώρες λειτουργίας της πηγής φωτός στο υψηλότερο mode λειτουργίας (φωτεινότερη προβολή) του προβολέα (με μία ή περισσότερες πηγές φωτός συνδυαστικά π.χ. λάμπες) | ≥ 15.000 |  |  |
|  | Αντίθεση | ≥ 10.000 : 1 |  |  |
|  | Συνδεσιμότητα (τουλάχιστον): RS-232C, USB 2.0 (1 x Type A & 1 x Type B ή mini B), Ethernet interface (100 Base-TX), Stereo mini jack audio in (2x εγγενώς ή με adaptor), Stereo mini jack audio out, HDMI in, VGA in, VGA out. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Μέγεθος προβολής (εύρος) | από ≤ 80 ίντσες έως ≥ 100 ίντσες |  |  |
|  | Μεγέθυνση (ψηφιακό zoom) | ≥ x 1,2 |  |  |
|  | Δικτυακές συνδέσεις (προβολή και έλεγχος): 1. Ενσύρματη 2. Δυνατότητα για ασύρματη (δεν απαιτείται προσαρμογέας) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Τηλεχειριστήριο μαζί με τις μπαταρίες | NAI |  |  |
|  | Τοποθέτηση σε τοίχο ή οροφή | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ηχείο ή ηχεία ενσωματωμένα με ισχύ | ≥10Watt |  |  |
|  | Διόρθωση κατακόρυφης τραπεζοειδούς παραμόρφωσης (keystone correction) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Throw ratio | < 0.58:1 |  |  |
|  | Με Ελληνικά εγχειρίδια εγκατάστασης και λειτουργίας σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή | ΝΑΙ |  |  |
|  | Μενού λειτουργίας στην προβαλλόμενη εικόνα (On Screen Display - OSD) στα Ελληνικά | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ο κατασκευαστής να διαθέτει πιστοποιητικά ISO 9001 & ISO 14001 ή αντίστοιχα. Το μοντέλο να είναι σε συμμόρφωση με Ευρωπαϊκή Οδηγία για οικολογικό σχεδιασμό (2009/125/EC) ή αντίστοιχη. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την επίδειξη καλής λειτουργίας. Να συμπεριλαμβάνεται - Καλώδιο HDMI ≥ 3 μέτρων - Τσάντα μεταφοράς συμβατή με τον προσφερόμενο προβολέα | ΝΑΙ |  |  |
|  | H χρονική περίοδος εγγύησης καλής λειτουργιάς περιλαμβάνει και τη λυχνία, ανεξάρτητα από τις ώρες λειτουργίας της. | ΝΑΙ |  |  |

- 8.Πολυμηχάνημα ασπρόμαυρο τύπου 1

| Α/Α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Λειτουργίες | Αντιγραφή, εκτύπωση, σάρωση, φαξ |  |  |
|  | Μονόχρωμη εκτύπωση | ΝΑΙ |  |  |
|  | Τεχνολογία εκτύπωσης | Inkjet ή laser ή LED |  |  |
|  | Μέγιστο μέγεθος χαρτιού (τουλάχιστον) | Α4 |  |  |
|  | Χρόνος πρώτου αντιγράφου | ≤ 6 sec. |  |  |
|  | Ταχύτητα εκτύπωσης | ≥ 20 σελ. |  |  |
|  | Ταχύτητα σάρωσης μονής όψης | ≥ 7 ipm |  |  |
|  | Ταχύτητα αντιγραφής μονής όψης | ≥ 17 ipm |  |  |
|  | Ανάλυση εκτύπωσης και σάρωσης (dpi) | ≥ 1.200 x 2.400 |  |  |
|  | Όγκος εκτύπωσης (σελίδες ανά μήνα) | ≥ 5.000 |  |  |
|  | Σμίκρυνση, μεγέθυνση | ≤25% έως ≥400% |  |  |
|  | Συνδέσεις | USB & ethernet 100Μbit & WiFi |  |  |
|  | Οθόνη LCD αφής | NAI |  |  |
|  | ADF, εκτύπωση διπλής όψης, PCL | NAI |  |  |
|  | Χωρητικότητα δίσκων χαρτιού (αθροιστικά) | ≥ 250 σελ. |  |  |
|  | Συμβατότητα με Windows 10 | NAI |  |  |
|  | Να συμπεριλαμβάνονται μελάνια ή τόνερ του κατασκευαστή για τουλάχιστον 18.000 σελίδες αθροιστικά (ένα ή περισσότερα δοχεία). | NAI |  |  |
|  | Ο κατασκευαστής του προσφερόμενου είδους να διαθέτει πιστοποιητικά ISO 9001 & ISO 14001 ή αντίστοιχα. | NAI |  |  |
|  | Να παρέχεται καλώδιο δικτύου UTP cat6 ≥10 μέτρων | NAI |  |  |
|  | Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την εγκατάσταση και επίδειξη καλής λειτουργίας | ΝΑΙ |  |  |

- 9.Πολυμηχάνημα ασπρόμαυρο τύπου 2

| Α/Α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Λειτουργίες | Αντιγραφή, εκτύπωση, σάρωση, φαξ |  |  |
|  | Μονόχρωμη εκτύπωση | ΝΑΙ |  |  |
|  | Τεχνολογία εκτύπωσης | Inkjet ή laser ή LED |  |  |
|  | Μέγιστο μέγεθος χαρτιού (τουλάχιστον) | Α3 |  |  |
|  | Χρόνος προθέρμανσης | ≤ 20 sec |  |  |
|  | Χρόνος πρώτου αντιγράφου | ≤ 5 sec. |  |  |
|  | Ταχύτητα εκτύπωσης (A4/A3) | ≥ 25/15 σελ. |  |  |
|  | Ταχύτητα σάρωσης μονής όψης | ≥ 55 ipm |  |  |
|  | Ταχύτητα αντιγραφής μονής όψης | ≥ 17 ipm |  |  |
|  | Ανάλυση εκτύπωσης (dpi) | ≥ 1.200 x 600 |  |  |
|  | Όγκος εκτύπωσης (σελίδες ανά μήνα) | ≥ 10.000 |  |  |
|  | Σμίκρυνση, μεγέθυνση | ≤25% έως ≥400% |  |  |
|  | Συνδέσεις | USB & ethernet 1000Μbit |  |  |
|  | Οθόνη LCD αφής με μενού στα Ελληνικά | NAI |  |  |
|  | ADF, σάρωση και εκτύπωση διπλής όψης, PCL, auto power shut-off | NAI |  |  |
|  | Αποθήκευση σάρωσης σε USB και δίκτυο | ΝΑΙ |  |  |
|  | Χωρητικότητα δίσκων χαρτιού αθροιστικά (τουλάχιστον 2 δίσκοι) | ≥ 2.000 σελ. |  |  |
|  | Μνήμη | ≥ 2GB |  |  |
|  | Συμβατότητα με Windows 10 | NAI |  |  |
|  | Να συμπεριλαμβάνονται μελάνια ή τόνερ του κατασκευαστή για τουλάχιστον 25.000 σελίδες αθροιστικά (ένα ή περισσότερα δοχεία). | NAI |  |  |
|  | Να προσφέρεται με κατάλληλη τροχήλατη βάση (ερμάριο) στιβαρής κατασκευής | NAI |  |  |
|  | Ο κατασκευαστής του προσφερόμενου είδους να διαθέτει πιστοποιητικά ISO 9001 & ISO 14001 ή αντίστοιχα. | NAI |  |  |
|  | Να παρέχεται καλώδιο δικτύου UTP cat6 ≥10 μέτρων και USB ≥3 μέτρων | NAI |  |  |
|  | Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την εγκατάσταση και επίδειξη καλής λειτουργίας | ΝΑΙ |  |  |

- 10.Πολυμηχάνημα έγχρωμο τύπου 2

| Α/Α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Λειτουργίες | Αντιγραφή, εκτύπωση, σάρωση, φαξ |  |  |
|  | Έγχρωμη εκτύπωση | ΝΑΙ |  |  |
|  | Τεχνολογία εκτύπωσης | Inkjet ή laser ή LED |  |  |
|  | Μέγιστο μέγεθος χαρτιού (τουλάχιστον) | Α4 |  |  |
|  | Ταχύτητα εκτύπωσης (μονόχρωμο/έγχρωμο) | ≥ 25/25 σελ. |  |  |
|  | Ταχύτητα εκτύπωσης διπλής όψης (μονόχρωμο/έγχρωμο) | ≥ 20/20 σελ. |  |  |
|  | Χρόνος εκτύπωσης 1ης σελ. (ΑΜ/έγχρωμο) | ≤ 6 δευτ. |  |  |
|  | Μηνιαίος όγκος εκτύπωσης | ≥ 50.000 σελ. |  |  |
|  | Ανάλυση εκτύπωσης (dpi) | ≥ 4.800 x 2.400 |  |  |
|  | Ανάλυση σάρωσης (dpi) | ≥ 1.200 x 2.400 |  |  |
|  | Συνδέσεις | USB & ethernet 100Μbit & WiFi |  |  |
|  | Οθόνη LCD αφής | NAI |  |  |
|  | Εκτύπωση και αντιγραφή διπλής όψης, ADF, εκτύπωση από USB, PCL | NAI |  |  |
|  | Χωρητικότητα δίσκων χαρτιού (αθροιστικά) | ≥ 500 σελ. |  |  |
|  | Συμβατότητα με Windows 10 | NAI |  |  |
|  | Να συμπεριλαμβάνονται μελάνια ή τόνερ του κατασκευαστή για τουλάχιστον 18.000 σελίδες μαύρο και 14.000 για κάθε χρώμα (ένα ή περισσότερα δοχεία). | NAI |  |  |
|  | Ο κατασκευαστής του προσφερόμενου είδους να διαθέτει πιστοποιητικά ISO 9001 & ISO 14001 ή αντίστοιχα. | NAI |  |  |
|  | Να παρέχεται καλώδιο δικτύου UTP cat6 ≥10 μέτρων και USB ≥3 μέτρων | NAI |  |  |
|  | Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την εγκατάσταση και επίδειξη καλής λειτουργίας | ΝΑΙ |  |  |

- 11.Web κάμερα

| Α/Α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ανάλυση Βίντεο | ≥ 1280x720 |  |  |
|  | Καρέ ανά δευτερόλεπτο | ≥ 30 fps |  |  |
|  | Σύνδεση USB (2.0 ή νεότερη) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Μικρόφωνο εξάλειψης θορύβου | ΝΑΙ |  |  |
|  | Αρθρωτός βραχίονας ή κλιπ, για τοποθέτηση στην οθόνη | ΝΑΙ |  |  |
|  | Αυτόματη διόρθωση φωτισμού | ΝΑΙ |  |  |
|  | Οπτικό πεδίο | ≥ 60° |  |  |
|  | Ο κατασκευαστής να διαθέτει πιστοποιητικό ISO 9001 ή αντίστοιχο | ΝΑΙ |  |  |

- 12. Εξωτερικός δίσκος τύπου 2

| Α/Α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Χωρητικότητα | ≥ 4ΤΒ |  |  |
|  | Μέγεθος | 2,5 ίντσες |  |  |
|  | Σύνδεση και τροφοδοσία μέσω USB 3.0 (συμβατότητα με USB 2.0) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ο κατασκευαστής να διαθέτει πιστοποιητικό ISO 9001 ή αντίστοιχο | ΝΑΙ |  |  |

- 13. Firewall

| Α/Α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Η συσκευή να διαθέτει μηχανισμούς application control, anti-bot, anti-virus, sandbox-zero day protection & ULR filtering | NAI |  |  |
|  | Μέγιστη προσφερόμενη ρυθμο-απόδοση της συσκευής UDP 1518 | ≥ 2 Gbps |  |  |
|  | Μέγιστο προσφερόμενο VPN throughput AES-128 για κάθε συσκευή | ≥ 1 Gbps |  |  |
|  | Μέγιστο προσφερόμενο IPS throughput της κάθε συσκευής σε enterprise testing conditions | ≥ 900 Μbps |  |  |
|  | Μέγιστο προσφερόμενο NGFW Throughput της κάθε συσκευής σε enterprise testing conditions | ≥ 800 Μbps |  |  |
|  | Μέγιστο προσφερόμενο Threat Prevention Throughput της κάθε συσκευής σε enterprise testing conditions | ≥ 400 Μbps |  |  |
|  | Μέγιστος προσφερόμενος αριθμός ταυτόχρονων συνδέσεων για κάθε συσκευή (Concurrent Connections) | ≥ 500 Κ |  |  |
|  | Μέγιστος προσφερόμενος αριθμός νέων συνδέσεων το δευτερόλεπτο για κάθε συσκευή (Connections Per Second) | ≥ 14 K |  |  |
|  | Προσφερόμενος αριθμός δικτυακών θυρών 1GbE | ≥6 |  |  |
|  | Δυνατότητα διαχείρισης μέσω console port τύπου USB-C. | NAI |  |  |
|  | Δυνατότητα αναβάθμισης του λογισμικού του firewall προκειμένου να παραμένει διαρκώς ενήμερο με τα είδη των επιθέσεων που προκύπτουν. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Δυνατότητα διασύνδεσης με Active Directory | NAI |  |  |
|  | Εφαρμογή κανόνων ασφαλείας με βάση τον χρήστη ή το group ή/και συνδυασμό όλων. | ΝΑΙ |  |  |
|  | H λειτουργία Anti – Bot θα πρέπει να βασίζεται στην ανίχνευση και καταστολή ύποπτης και μη φυσικής δικτυακής κίνησης ή/και με βάση domain/IP/URL reputation. | NAI |  |  |
|  | Η λειτουργία Anti Virus θα πρέπει να έχει δυνατότητα ελέγχου με βάση τον τύπο του αρχείου. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Η λειτουργία Anti Virus θα πρέπει να ελέγχει HTTP κίνηση, mail (SMTP, POP3, IMAP), FTP αμφίδρομα (inbound & outbound traffic). | NAI |  |  |
|  | Οι υπηρεσίες, Application Control, Anti Bot, Anti-Virus και URL Filtering θα πρέπει να λαμβάνουν ανανεώσεις σε πραγματικό χρόνο από cloud based service. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Η βάση δεδομένων της λειτουργίας Application Control θα πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον 8000 γνωστές εφαρμογές | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη Static/Dynamic ΝΑΤ. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη routing OSPFv2, BGPv4 and 4++, RIP, IGMP. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Λειτουργία Site-to-site VPN για σύνδεση με απομακρυσμένα σημεία | ΝΑΙ |  |  |
|  | Συνεργασία με ΑΑΑ servers, κατ' ελάχιστο RADIUS. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να υποστηρίζει λειτουργία DHCP. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη Network Time Protocol. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη (Remote Access VPN) με την χρήση Client λογισμικού. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Για την απομακρυσμένη πρόσβαση των χρηστών (Remote Access VPN), θα πρέπει να παρέχονται αντίστοιχες άδειες με κάθε συσκευή. | ≥ 100 |  |  |
|  | Η λύση θα πρέπει να διαθέτει εφαρμογή του ίδιου κατασκευαστή για κινητό τηλέφωνο, μέσω της οποίας θα επιτρέπεται η επίβλεψη γεγονότων σε πραγματικό χρόνο, η ενημέρωση για αυξημένο ρίσκο στο δίκτυο, ο αποκλεισμός απειλών, ενημέρωση για συσκευές οι οποίες είναι συνδεδεμένες στο δίκτυο και η διαμόρφωση της πολιτικής ασφαλείας. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Η λύση θα πρέπει να επιτρέπει αναβάθμιση των συστημάτων ασφαλείας σε νεότερες εκδόσεις λογισμικού μέσα από το ενσωματωμένο γραφικό περιβάλλον διαχείρισης. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη των αρχείων PDF, Office, Exe, Files in archives, Flash & Java | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη της ανάλυσης ενός αρχείου σε επίπεδο επεξεργαστή. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Η λύση θα πρέπει να ανιχνεύει επιθέσεις από το exploitation στάδιο πριν ο κακόβουλος κώδικας εκτελεστεί | ΝΑΙ |  |  |
|  | Για κάθε κακόβουλο αρχείο να δημιουργείται αναλυτική αναφορά. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να παρέχονται αναφορές σχετικά με την κατάσταση δικτύου, ασφάλειας, μολυσμένων συσκευών. Η λειτουργία αναφορών θα πρέπει να παρέχεται από το ενσωματωμένο γραφικό περιβάλλον διαχείρισης της συσκευής και να παράγει αναφορές σε μηνιαία, εβδομαδιαία, ημερήσια και ωριαία βάση. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Εγγύηση, υποστήριξη και παροχή αναβαθμίσεων για 4 έτη, η οποία θα βεβαιώνεται με δήλωση του κατασκευαστή | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη των περιβάλλοντων εξομοίωσης Microsoft Windοws XP,7,8,10, Microsoft Office & Adobe Reader | ΝΑΙ |  |  |